- RFID = Radio Frequency Identification
👉 Идентификация чрез радиовълни

- RFID четец – изпраща радиосигнал

- RFID таг (карта, чип) – получава сигнала и връща уникален код

N

SPI = Serial Peripheral Interface
👉 Бърз сериен протокол за комуникация между чипове

I2C = Inter-Integrated Circuit
👉 Прост сериен протокол за свързване на много устройства

## Как са свързани RFID и SPI/I2C?

- RFID е технология (как се идентифицира нещо)

- SPI / I2C са протоколи (как чиповете си говорят)

- RFID четец използва SPI или I2C, за да говори с микроконтролера

RFID четецът прочита картата, а после изпраща данните към микроконтролера чрез SPI или I2C. RFID четецът разпознава картата, а SPI/I2C са „кабелният език“, по който той казва на Arduino кой е UID-ът.

- UID означава Unique Identifier – уникален идентификатор.

UID е уникалният номер, по който системата разпознава коя RFID карта е пред нея.

Пример: UID: A3 7F 2C 91

- Когато доближиш карта до четеца:

- RFID четецът прочита UID;

- Изпраща го към микроконтролера;

- Софтуерът проверява:

  - ако UID е разрешен → достъп

  - ако не → отказ

Избор на СУБД означава да решиш коя система за управление на бази данни (например SQLite или PostgreSQL) ще използваш за проекта и да аргументираш защо. В примера:

- SQLite — лесна за настройка, вграден файл (подходяща за демонстрация, тестове и малки проекти).

- PostgreSQL — по-мощна, поддържа конкуренция, големи обеми, разширени функции и сигурност (подходяща за продукция/реална употреба).

SSL (Secure Sockets Layer) е криптографски протокол за защита на комуникацията в интернет.

# Разработка на план:

## 4.1. Идентификация чрез радиочестоти (RFID)

RFID (радиочестотна идентификация) е безконтактна технология за разпознаване и проследяване, която използва таг (карта/ключодържател с микрочип и антена), четец и антена; четецът генерира поле, захранва пасивните тагове или комуникира с активните, тагът предава UID или данни, които четецът декодира и подава за валидация към микроконтролер/PC. Съществуват три основни честоти: LF (125–134 kHz) с малък обхват и добра проникваемост през вода/тъкани, HF (13.56 MHz) с обхват ~1–10 cm и широко приложение в контрол на достъпа (ISO 14443/15693, NFC) и UHF (860–960 MHz) за далечен обхват в логистика, но чувствителен към метал и вода; за входни системи обикновено се избира HF. Популярни технологии са MIFARE Classic (широко разпространена, но с уязвимости), MIFARE DESFire (поддържа AES/DES и е по-сигурна), NTAG (NFC-ориентирани тагове за по-прости приложения), EM410x (LF, UID-only, лесни за клониране) и комерсиални решения като HID/iCLASS. Често срещан проблем е разчитането само на UID — това прави системите уязвими на клониране, replay и relay атаки; затова е препоръчително да се използват тагове с криптографска автентикация (challenge–response, DES/3DES/AES), да се логват аномалии и да се криптира връзката между четец и бекенд (TLS), както и да се съхраняват ключовете сигурно. RFID намира приложение в контрол на достъпа, регистриране на присъствие, билети и логистика, но има ограничения по сигурност (особено при UID-only), обхват и среда, цена за по-сигурни чипове и съвместимост между стандарти; за дипломен проект за система за контрол на достъпа се препоръчва HF (13.56 MHz) и, ако бюджетът позволява, MIFARE DESFire; при ограничен бюджет NTAG или MIFARE Classic са възможни само при допълнителни бекенд мерки и избягване на разчитане единствено на UID, като в логовете се записват UID, потребител, време, резултат и причина за отказ.

## 4.2. Интерфейси SPI и I2C на ниво микроконтролер

SPI и I2C са основни серийни интерфейси за връзка между микроконтролер и периферия. SPI използва SCLK, MOSI, MISO и CS/SS; е пълнодуплексен, бърз и детерминиран (често MHz–десятки MHz), изисква отделен CS за всеки роб и е удобен за единични устройства като RC522 (честоти ~1–10 MHz). I2C използва само SCL и SDA, поддържа множество устройства с 7/10-битово адресиране, работи на 100/400 kHz (до 1/3.4 MHz при специални режими), спестява проводници но има по-голяма сложност (ACK, clock stretching) и потенциални конфликти на шината. За RC522 и подобни RFID четци обикновено се предпочита SPI заради скоростта и простотата; I2C е избор при много устройства и ограничени GPIO, ако четецът го поддържа. Практически трансфер: при SPI първият байт често е адрес/флаг за четене/запис, следват данни; CS low за начало, CS high за край; при I2C започва със START–адрес–R/W–ACK–данни–STOP. Хардуерни сигнали: CS/SS за избор (SPI), IRQ за уведомяване при прочит/събитие, RST за хардуерен рестарт; при I2C не забравяй pull-up резистори на SDA/SCL и уникални адреси. Допълнително: внимавай за нива на напрежение (3.3V/5V), използвай таймаути и повторни опити в драйвера, и при възможност ползвай DMA за големи трансфери. Препоръка за проекта: използвай SPI с RC522 за по-лесна интеграция и по-ниска латентност; избери I2C само при нужда от множество устройства на една шина.

## 4.3. Архитектура на системата и протоколи

Архитектура: RFID четец → Arduino (микроконтролер) → Серийна връзка/USB → PC (серийна демони/agent) → Django backend → База данни. Четец (напр. RC522) свързан към Arduino през SPI; при прочит Arduino формира съобщение и го праща по UART/USB към PC.

Комуникация и формат: Arduino→PC: JSON или CSV редове; минимални полета: { "uid":"A1B2C3D4", "ts":"2026-01-27T12:34:56Z", "event":"read", "rdr_id":"rc1" } или CSV: uid,ts,event,rdr_id,status. PC→Backend: HTTPS POST/JSON към REST API: /api/logs/ с payload {uid,user_id(optional),timestamp,result,reader}. Backend→Arduino (опционално): команди за LED/реле/отговор (например ACK/OPEN/BLOCK) чрез кратки JSON/стрингови команди по същия сериен канал.

Сигурност при предаване: между Arduino и PC — серийна автентикация базирана на HMAC или прост shared-secret + nonce за всяко съобщение (за да се предотврати подправяне/replay); логическата сериозна защита при 2-устройствена локална връзка (USB) може да е ограничена, затова минимално: подпис на съобщението и таймстамп. Между PC и Django backend — задължително HTTPS/TLS; REST API с токени (JWT или API ключове) и ролев контрол. Съхранение на ключове/тайни — във файл с ограничен достъп или secret manager; не ги вграждай в сорс кода. Допълнителни мерки: валидирай UID срещу БД преди изпълнение на отваряне, логвай всички опити (успех/неуспех, причина), защита срещу повторни опити (rate limit), и използвай механизми за откриване на манипулация на хардуера (tamper/IRQ monitoring). Препоръка: изпращай само минимално необходимите полета, използвай HMAC-SHA256 за сериен подпис с nonce и TLS+token за уеб API.