# Съдържание

Съдържание	1

1.	Увод	4

2.	Аналитична/теоретична част	6

2.1	Идентификация чрез радиочестоти (RFID)	6

2.2	Интерфейси SPI и I2C на ниво микроконтролер	7

2.3	Архитектура на системата и протоколи	13

2.4	Бази данни и релации	20

2.5	Етап 1: Хардуер и микроконтролер (Arduino Nano + RC522)	30

1.	Свързване на компонентите	30

2.5.1	Програмиране на Arduino (C++):	30

2.6	Етап 2: База данни и Бекенд (Python / Django)	30

1.	Инициализация на проекта:	30

2.6.1	Проектиране на моделите (Релационна база данни):	30

2.6.2	Създаване на REST API (чрез Django REST Framework):	31

2.7	Етап 3: Серийна комуникация (Мостът между хардуера и бекенда)	31

1.	Скрипт за четене (pyserial):	31

2.7.1	Логика за валидация:	31

2.8	Етап 4: Уеб интерфейс (Frontend с Vue.js и Axios)	31

1.	Администраторски вход (Login):	31

2.	Табло (Dashboard) с логове:	31

2.8.1	Управление на карти:	31

2.9	Етап 5: Интеграция и Тестване	32

1.	Тестване на целия поток:	32

2.	Обработка на грешки (Error Handling):	32

Следваща стъпка:	33

2.10	Стъпка 1: Инсталиране на библиотеката	33

2.11	Стъпка 2: Базовият код (Скеч)	33

2.12	Стъпка 3: Тестване	34

2.13	1. Софтуерна автодиагностика (Тест на SPI връзката)	35

2.13.1	Обнови кода си с този:	35

2.13.2	Как да разчетеш резултата от диагностиката в Serial Monitor:	36

2.14	2. Хардуерен чек-лист (Ако връща 0x00 или 0xFF)	36

1.	Запояването (Най-честият проблем	36

2.	Свети ли червеният диод на самия RC522?	37

3.	Dupont кабелите:	37

4.	Размяна на пиновете:	37

2.14.1	Стъпка 1: Инициализация на проекта	37

2.14.2	Стъпка 2: Проектиране на базата данни (Моделите)	37

2.14.3	Какво се случва тук?	38

1.	Таблица Card:	38

2.	Таблица AccessLog	38

2.14.4	Стъпка 3: Миграции	39

2.14.5	1. Сериализатори (main/serializers.py)	39

2.15	2. Изгледи / Контролери (main/views.py)	40

2.16	3. Маршрутиране / URLs (main/urls.py и DP/urls.py)	41

2.16.1	Стъпка 1: Инсталиране на нужните библиотеки	41

2.16.2	Стъпка 2: Създаване на скрипта	41

2.17	Стъпка 3: Тестване на цялата система (Хардуер + Бекенд)	43

2.17.1	1. Създаване на конфигурационния файл (config.ini)	43

2.17.2	2. Обновяване на serial_bridge.py	43

2.18	Какво променихме?	45

2.18.1	1. Обща структура (Layout)	45

2.18.2	2. Страница: Вход (Login Page)	45

2.19	3. Страница: Начално Табло (Dashboard)	46

2.20	4. Страница: Управление на картите (Card Management)	46

o	Основна таблица (Data Table	46

o	Badge/Labels:	46

o	Бутони за действия (Action Buttons):	46

o	Модален прозорец (Modal) или Форма:	46

2.21	5. Страница: Дневник на достъпа (Access Logs)	46

2.21.1	Стъпка 1: Създаване на Vue.js файла (app.js)	47

2.21.2	Стъпка 2: Интегриране в dashboard.html	48

2.21.3	Важна бележка за Django и Vue конфликти:	50

2.21.4	1. Добавяне на нови методи в app.js	50

2.22	2. Свързване с HTML шаблона (dashboard.html)	51

2.23	1. Файлът static/js/app.js	51

2.24	2. Обновен dashboard.html	52

2.25	1. Промени в app.js	58

2.25.1	2. Промени в dashboard.html	59

3.	заключение	60

4.	Литература:	61

# Увод

В съвременния свят автоматизацията и сигурността заемат все по-важно място в ежедневието ни. Една от технологиите, които намират широко приложение в системите за идентификация и контрол на достъпа, е RFID (Radio-Frequency Identification). Тя позволява безконтактно разпознаване на карти и тагове чрез радиочестотни сигнали, което прави процеса бърз, удобен и надежден.

Настоящият дипломен проект е посветен на разработката на умна система за контрол на достъпа (RFID Logs), която използва микроконтролер, компютърно приложение и уеб интерфейс за управление на RFID карти. Основната цел на системата е да чете UID на RFID карта, да го валидира чрез база данни и при наличие на валидна карта да записва събитие „Вход“ с дата и час. Освен това проектът предоставя възможност за преглед на логове и администриране на картите чрез блокиране и разблокиране.

В теоретичната част на разработката са разгледани основните принципи на RFID технологията, видовете RFID системи, както и особеностите на комуникацията между микроконтролер и периферни устройства чрез интерфейси като SPI и I2C. Описана е и архитектурата на системата, както и ролята на отделните ѝ компоненти в процеса на идентификация и обработка на данните. Специално внимание е отделено и на сигурността при предаване и съхранение на информацията.

Практическата част демонстрира реализацията на цялостно решение за контрол на достъпа, което съчетава хардуер, софтуер и база данни в единна система. Проектът показва как чрез използването на модерни технологии може да се създаде ефективна, удобна и разширяема система, приложима в училища, офиси, лаборатории и други обекти с необходимост от ограничен и проследим достъп.

# Аналитична/теоретична част

## Идентификация чрез радиочестоти (RFID)

Идентификацията чрез радиочестоти, известна накратко като RFID, представлява удобен и широко разпространен начин за безконтактна идентификация на обекти и хора. В основата на всяка RFID система стоят три ключови компонента: таг (карта или стикер), четец и антена. Тагът съдържа малък чип, в който е записан уникален идентификатор или друга информация; когато той попадне в обсега на полето, генерирано от антената на четеца, данните се предават безжично. Четецът приема сигнала, декодира информацията и я предава към управляващия микроконтролер или сървър за по-нататъшна обработка. Този прост, но надежден механизъм позволява бързо и непрекъснато разпознаване на карти при преминаване през контролирани точки.

Технологично RFID се разделя на няколко основни честотни диапазона — нискочестотни (LF), високочестотни (HF) и ултрависокочестотни (UHF) системи — които имат различни свойства и приложения. LF системите работят около 125–134 kHz и са подходящи за среди с голямо наличие на метал или течности, тъй като сигналът им по-малко се влияе от смущения; техният обхват обаче е ограничен — обикновено няколко сантиметра. HF системите (13.56 MHz), сред които попада и широко използваната MIFARE фамилия, осигуряват умерен обхват и възможности за обмен на малки обеми данни, което ги прави популярни за контрол на достъпа и градски транспорт. UHF решенията (860–960 MHz) предлагат значително по-голям обсег — метри до десетки метри — и често се използват в логистика и проследяване на инвентар, но са по-чувствителни към околните условия и изискват по-прецизно проектиране на антените.

Сред безконтактните карти и тагове има множество стандарти и реализации. MIFARE Classic и NTAG са примери за широко разпространени HF технологии, при които чиповете предлагат различни нива на памет и защита. MIFARE Classic предоставя лесна за използване структура и е достъпна по цена, но е показала уязвимости в криптографската си защита; NTAG и по-новите MIFARE вариации предлагат по-силни механизми и по-гъвкави функционалности за съхранение на данни. Освен тях съществуват и други формати и производители, всеки със собствени характеристики относно капацитет, скорост на четене и възможности за защита.

В контекста на системите за контрол на достъпа е важно да се разбере какво означава безконтактният UID и какви рискове носи той. UID (Unique Identifier) е уникалният номер, четен от четеца, и често служи като ключ за валидация в базата данни. Този подход е лесен за имплементация, но уязвим към клониране: злонамерен актьор може да прочете UID от една карта и да го запише на друга, особено ако не са приложени допълнителни механизми за защита. За по-висока сигурност се използват криптографски протоколи, взаимно удостоверяване и шифровани сесии — техники, които затрудняват атаките и предотвратяват пренаписване или replay на съобщенията. При проектиране на система трябва да се прецени балансът между удобство, цена и ниво на защита, тъй като по-напредналите криптографски методи изискват допълнителни ресурси и сложност.

RFID технологиите намират приложение в много области — от контрол на достъпа в сгради и присъствени системи до проследяване на материали в складове и безконтактни плащания. В контекста на твоя проект, RFID позволява бързото регистриране на вход/изход и лесното свързване на физическата карта с данни в база, което улеснява администрирането и анализа на логове. В същото време системите имат ограничения: обхватът и надеждността зависят от вибрации, метални повърхности и околни електромагнитни смущения; също така, липсата на адекватни защитни механизми може да компрометира сигурността. Затова при внедряване е необходимо да се комбинират правилен избор на честотен диапазон, подходящ четец и антена, както и софтуерни мерки за валидация и мониторинг, за да се постигне надеждна и сигурна система за контрол на достъпа.

## Интерфейси SPI и I2C на ниво микроконтролер

На ниво микроконтролер комуникацията с периферни устройства често се реализира чрез серийни интерфейси като SPI и I2C. И двата протокола позволяват свързване на множество устройства с относително прост хардуер, но имат различни принципи на работа и приложения.

SPI (Serial Peripheral Interface) е синхронен протокол, базиран на четири основни проводника: SCLK (Serial Clock), MOSI (Master Out Slave In), MISO (Master In Slave Out) и SS/CS (Slave Select/Chip Select). В типична конфигурация един микроконтролер изпълнява ролята на master, който управлява тактовия сигнал и избира кой slave да комуникира чрез активиране на съответния CS пин. Тъй като тактовият сигнал идва от master-а, предаването е синхронизирано и позволява високи скорости на обмен. SPI поддържа пълнодуплексна комуникация — данните могат да текат едновременно в двете посоки — и няма вграден механизъм за адресация или автоматично управление на грешки; това прави SPI бърз и прост, но изисква отделен CS проводник за всеки slave в многослойни конфигурации. SPI е подходящ за високоскоростни периферии като RFID четци, памети, ADC/DAC и екрани.

I2C (Inter-Integrated Circuit) предлага друг баланс между сложност и удобство. Този серийно синхронен протокол използва само две линии: SDA (Serial Data) и SCL (Serial Clock). В I2C може да има множество устройства на една шина, като всяко устройство има уникален адрес; това позволява лесно мащабиране без многобройни CS сигнали. Комуникацията е полудуплексна и структурирана в рамките на рамки (frames), в които master-ът изпраща адрес и управлява старт/стоп условия за транзакциите. I2C включва механизми за потвърждение (ACK/NACK) след всеки байт, което подобрява надеждността при обмен; обаче скоростите по подразбиране са по-ниски в сравнение със SPI (стандартно до 100 kHz, бърз режим 400 kHz, Fast-mode Plus и High-speed режими също са възможни). I2C често се използва за свързване на сензори, RTC модули, EEPROM памети и други периферии, където множествеността на устройствата и лесното адресиране са предимство.

От гледна точка на микроконтролерното програмиране, и двата интерфейса се поддържат хардуерно в повечето модерни MCU, което облекчава реализацията и намалява натоварването на CPU. Важно е да се обърне внимание на нивата на логиката (3.3V vs 5V), pull-up резисторите при I2C, избора на подходящи пинове, и правилното управление на CS сигналите при SPI. При интеграция с RFID четци често се използва SPI заради по-високата пропусквателна способност (напр. MFRC522 по SPI), докато I2C е предпочитан за по-бавни, но множество периферии (напр. RTC, EEPROM).

Правилният избор между SPI и I2C или комбинирането им в една система позволява оптимално използване на ресурсите на микроконтролера и надеждна комуникация с необходимите модули в проекта за контрола на достъпа.

Основното предимство на SPI интерфейса е високата скорост на обмен на данни. Това е особено важно при RFID четците, тъй като те трябва бързо да разчитат UID на картата и да го предават към микроконтролера без забавяне. SPI позволява пълнодуплексна комуникация, което означава, че данните могат да се изпращат и получават едновременно. В практиката това води до по-бърза и стабилна работа на RFID системата, особено когато се използва в системи за контрол на достъп.

Друго важно предимство на SPI е надеждността на комуникацията. Връзката е синхронна и се управлява от главното устройство (микроконтролера), което намалява вероятността от грешки при предаването на данни. Освен това SPI е широко поддържан от платформи като Arduino, а за RC522 съществуват готови и добре документирани библиотеки, което улеснява разработката и отстраняването на грешки.

От друга страна, SPI има и своите недостатъци. Основният е по-големият брой необходими пинове. За разлика от I2C, който използва само две линии за данни (SDA и SCL), SPI изисква отделни линии за MOSI, MISO, SCK и поне един CS (Chip Select) пин. Това може да бъде проблем при проекти с ограничен брой входно-изходни пинове или когато към микроконтролера са свързани много периферни устройства.

Друг недостатък е, че SPI няма вградена адресация на устройствата, както е при I2C. Това означава, че за всяко допълнително устройство е необходим отделен CS пин, което усложнява хардуерната схема при по-сложни системи.

Въпреки тези ограничения, за RFID четци като RC522 SPI е много подходящ избор. Високата скорост, стабилната комуникация и добрата софтуерна поддръжка правят интерфейса предпочитан за системи, при които бързото и надеждно разчитане на RFID карти е от ключово значение. Поради това SPI се използва масово в практически реализации на RFID базирани системи за идентификация и контрол на достъпа.

При реализацията на RFID система комуникацията между микроконтролера и RFID четеца е ключов елемент, който определя бързодействието и надеждността на цялото решение. В практиката тази комуникация се осъществява чрез конкретни команди, ясно дефинирани формати на трансфер и предварително зададени честоти на работа.

В началото на всяка RFID комуникация се извършва инициализация на RFID четеца. Микроконтролерът изпраща поредица от команди към RC522, чрез които се конфигурират вътрешните му регистри. Тези настройки определят режима на работа, силата на антената, тайминг параметрите и начина, по който ще се обработват данните от RFID картите. Без правилна инициализация модулът не би могъл коректно да разпознава карти и да комуникира стабилно с микроконтролера.

След успешна инициализация системата преминава в режим на постоянно наблюдение. В този режим микроконтролерът периодично изпраща команда за проверка дали в обхвата на антената има налична RFID карта. Тази операция се изпълнява многократно в кратки интервали, което позволява бързо засичане на карта веднага след доближаването ѝ до четеца. Когато карта бъде открита, RC522 връща отговор, съдържащ информация за типа на картата и нейния уникален идентификатор (UID).

UID представлява последователност от байтове, която еднозначно идентифицира картата. Тези данни се предават към микроконтролера чрез SPI интерфейса и се обработват от програмата. Обикновено UID се преобразува в четим формат, например шестнадесетичен низ, който след това може да бъде използван за сравнение с предварително записани стойности или изпратен към външна система, като компютър или сървър.

Форматът на трансфер при SPI комуникацията е строго синхронизиран. Данните се предават байт по байт, като всеки бит се синхронизира с тактовия сигнал. Това означава, че микроконтролерът има пълен контрол върху момента на изпращане и получаване на информация. При всяко изпращане на байт към RFID четеца, едновременно се получава байт от него, което позволява ефективна двупосочна комуникация. Този механизъм осигурява бърз обмен на данни и минимизира забавянията в системата.

От практическа гледна точка, честотата на SPI комуникацията може да бъде настройвана в зависимост от възможностите на микроконтролера и изискванията на приложението. В повечето реализации с Arduino и RC522 се използват честоти от порядъка на няколко мегахерца, което е напълно достатъчно за обработка на RFID данните в реално време. По-високата честота позволява по-бързо разчитане на картите, но изисква стабилни хардуерни връзки и коректно конфигуриран софтуер.

Важно е да се направи разграничение между честотата на комуникация между микроконтролера и RFID четеца и честотата, на която работи самата RFID технология. RC522 използва високочестотна RFID комуникация на 13.56 MHz, което е стандарт за HF RFID системите. Именно на тази честота се осъществява безконтактната комуникация между антената на четеца и RFID картата. SPI интерфейсът служи единствено за обмен на данни между електронните компоненти в системата и не влияе директно на радиочестотната връзка.

На практика комбинацията от ясно дефинирани команди, структуриран формат на данните и подходящи честоти на работа позволява изграждането на надеждна и бърза RFID система. Времето за разпознаване на карта е минимално, а вероятността от грешки при комуникацията е ниска. Това прави подобни решения изключително подходящи за приложения като системи за контрол на достъпа, отчитане на присъствие и автоматизирани идентификационни процеси.

Управлението на периферията и хардуерните детайли е един от най-важните аспекти при реализацията на система с RFID четец. Въпреки че комуникацията между микроконтролера и RFID модула се осъществява чрез стандартен интерфейс като SPI, реалната работа на системата зависи в голяма степен от правилното управление на допълнителните управляващи пинове и хардуерни сигнали. При модула RC522 това са основно пиновете CS (или SS), IRQ и RST, които осигуряват контрол върху активността, синхронизацията и стабилността на устройството.

Пинът CS (Chip Select), наричан още SS (Slave Select), играе централна роля в SPI комуникацията. Той определя кога RFID четецът е активен участник в комуникацията и кога трябва да игнорира сигналите по шината. В нормално състояние CS пинът е в логическа единица, което означава, че модулът е неактивен. Когато микроконтролерът иска да комуникира с RC522, той сваля CS пина в логическа нула, с което „избира“ устройството. Едва тогава четецът започва да приема команди и да изпраща отговори. След приключване на трансфера CS пинът отново се връща в логическа единица.

Този механизъм е особено важен при системи, в които към една SPI шина са свързани няколко периферни устройства. В такъв случай всяко устройство има собствен CS пин, чрез който микроконтролерът контролира кое от тях ще бъде активно в даден момент. В практиката неправилното управление на CS може да доведе до конфликт между устройствата, загуба на данни или некоректно разчитане на информацията от RFID четеца. Затова в софтуерната реализация управлението на CS пина трябва да бъде ясно структурирано и последователно.

IRQ пинът представлява допълнителен механизъм за подобряване на ефективността на системата. Той служи за генериране на хардуерно прекъсване при настъпване на определено събитие, например при успешно засичане на RFID карта или при приключване на комуникационна операция. Вместо микроконтролерът постоянно да проверява дали има нови данни от RFID четеца, IRQ позволява модулът сам да уведоми системата, че е необходимо внимание. Това води до по-оптимално използване на ресурсите на микроконтролера и по-ниска консумация на енергия.

В много по-прости или учебни проекти IRQ пинът често остава неизползван, като комуникацията се осъществява чрез периодично запитване към RFID четеца. Въпреки това при по-сложни системи или при приложения, изискващи бърза реакция, използването на IRQ може значително да подобри производителността и надеждността на системата. Този подход е особено подходящ за системи за контрол на достъпа, където се изисква незабавна реакция при доближаване на карта.

Пинът RST (Reset) осигурява възможност за хардуерно рестартиране на RFID четеца. Чрез него микроконтролерът може да върне RC522 в начално, стабилно състояние. Това е важно както при стартиране на системата, така и при възникване на грешки по време на работа. Например при загуба на комуникация или неочаквано поведение на модула, хардуерното рестартиране позволява възстановяване на нормалната работа без необходимост от физическа намеса. В практиката RST пинът често се управлява чрез цифров изход на микроконтролера и се активира в началото на програмата като част от процеса на инициализация.

Освен отделните управляващи пинове, важно значение имат и други хардуерни детайли, свързани със захранването и електрическите характеристики на системата. RFID модулът RC522 работи при напрежение от 3.3 V, което налага повишено внимание при свързване към микроконтролери, които работят на 5 V. Неправилното захранване или несъобразените логически нива могат да доведат до нестабилна работа, загуба на данни или трайна повреда на модула. Поради това е необходимо стриктно спазване на хардуерните изисквания и използване на подходящи методи за защита на входно-изходните пинове.

В допълнение, качеството на физическите връзки между компонентите също оказва влияние върху надеждността на системата. Лоши контакти, дълги проводници или неправилно разположени елементи могат да доведат до смущения и нестабилна комуникация. Затова при изграждане на прототип е препоръчително използването на добре подредена схема на свързване и внимателно окабеляване.

В заключение може да се каже, че управлението на периферията и хардуерните детайли при работа с RFID четец е не по-малко важно от самата програмна логика. Коректното управление на пиновете CS/SS, IRQ и RST, съчетано с правилно захранване и добра хардуерна организация, осигурява стабилна, надеждна и ефективна работа на системата. Това е ключов фактор за успешната реализация на практически приложения като системи за контрол на достъпа, автоматизирана идентификация и регистриране на събития.

## Архитектура на системата и протоколи

Архитектурата на системата определя начина, по който отделните компоненти си взаимодействат и обменят информация помежду си. При разработката на настоящия дипломен проект е използвана многослойна архитектура, която обединява хардуерни и софтуерни компоненти в една цялостна и функционална система. Основната цел на тази архитектура е да осигури надеждно разчитане на RFID карти, коректно предаване на данните и последваща обработка и съхранение на информацията.

В основата на системата стои RFID четецът RC522, който осъществява безконтактна комуникация с RFID карти и тагове. Той отговаря за физическото разпознаване на картата и извличането на нейния уникален идентификатор (UID). RFID четецът е свързан към микроконтролер Arduino чрез SPI интерфейс, което осигурява бърза и надеждна комуникация на ниско ниво. На този етап от архитектурата се работи изцяло на хардуерно и вградено програмно ниво.

Микроконтролерът Arduino изпълнява ролята на посредник между хардуерната част и софтуерната система на по-високо ниво. След като получи UID от RFID четеца, Arduino го обработва и подготвя за предаване към компютърна система. В тази фаза могат да бъдат приложени допълнителни проверки, като филтриране на невалидни прочитания или форматиране на данните в стандартизиран вид. По този начин се гарантира, че към следващия слой от архитектурата се изпраща коректна и подредена информация.

Комуникацията между Arduino и компютъра се осъществява чрез серийна връзка, най-често посредством USB интерфейс. Тази връзка използва прост и надежден протокол за обмен на данни, при който UID на картата се изпраща като текстово съобщение или структуриран низ. Серийната комуникация е подходяща за подобни приложения, тъй като е лесна за реализиране, добре поддържана и позволява лесно дебъгване по време на разработката.

Следващият слой в архитектурата е софтуерната система на компютъра, реализирана чрез уеб приложение с Django. Този компонент изпълнява ролята на централен контролен модул, който приема данните от Arduino, обработва ги и взема решения въз основа на информацията, записана в базата данни. Комуникацията между Arduino и Django приложението може да бъде реализирана чрез локален скрипт или сървис, който приема серийните данни и ги препраща към уеб приложението чрез HTTP заявки.

На ниво протоколи, в софтуерната част се използва REST архитектура, при която Arduino (или междинен скрипт) изпраща UID към определен REST endpoint. Данните се предават в структуриран формат, например JSON, което улеснява тяхната обработка и разширяване на системата в бъдеще. Този подход позволява ясна разделеност между отделните компоненти и прави архитектурата гъвкава и мащабируема.

Django приложението обработва входящите заявки, извършва проверка дали подаденият UID съществува в базата данни и определя статуса на съответната карта. В зависимост от резултата системата може да отчете достъп, да регистрира отказ или да отбележи опит за използване на неизвестна карта. Всички тези събития се записват в базата данни, което позволява последващ анализ и визуализация на информацията.

Използваната архитектура позволява ясна логическа разделеност между хардуерната част, комуникационния слой и уеб приложението. Това улеснява поддръжката на системата и позволява бъдещо разширяване, например добавяне на нови типове RFID четци, интеграция с облачна база данни или разработка на мобилен интерфейс. Благодарение на използваните стандартни протоколи и технологии, системата може лесно да бъде адаптирана към различни практически приложения.

В обобщение, архитектурата на системата е изградена по модулен и структуриран начин, като всеки компонент изпълнява ясно дефинирана роля. Комбинацията от RFID хардуер, микроконтролер, серийна комуникация и уеб базирана софтуерна система осигурява надеждно и ефективно решение за идентификация и контрол на достъпа.

Блоковата диаграма на системата представя цялостния път на данните и логическата организация на всички основни компоненти, участващи в процеса на идентификация чрез RFID. Тя дава ясна представа как отделните хардуерни и софтуерни модули са свързани помежду си и каква е ролята на всеки един от тях. Чрез тази диаграма може лесно да се проследи движението на информацията – от физическото доближаване на RFID карта до четеца, до съхраняването на събитието в база данни.

В началото на блоковата диаграма се намира RFID четецът, който представлява входната точка на системата. Неговата основна функция е да осъществи безконтактна комуникация с RFID картата и да извлече нейния уникален идентификатор. Когато карта бъде поставена в обхвата на антената, между нея и четеца се осъществява обмен на данни чрез радиочестотен сигнал. Този процес е изключително бърз и се извършва без необходимост от физически контакт, което прави технологията удобна и подходяща за различни практически приложения. На този етап системата все още не взема никакви логически решения – тя единствено събира суровите данни от картата.

След разчитането на картата, извлеченият UID се предава към микроконтролера Arduino. Arduino заема централно място в хардуерната част на системата и изпълнява ролята на контролен модул. Чрез SPI интерфейса микроконтролерът получава данните от RFID четеца и ги обработва на ниско ниво. Тук могат да бъдат приложени различни предварителни обработки, като проверка за коректност на прочитането, елиминиране на дублирани прочитания и форматиране на UID в стандартизиран вид. По този начин Arduino подготвя данните така, че те да бъдат лесно използваеми от следващите компоненти в архитектурата.

След като данните бъдат обработени от микроконтролера, те се предават към компютър чрез серийна комуникация. Тази връзка обикновено се осъществява чрез USB интерфейс, който осигурява надежден и широко поддържан канал за обмен на данни. Серийната връзка позволява лесно наблюдение на изпращаната информация и улеснява процеса на разработка, тестване и отстраняване на грешки. На този етап системата преминава от вградена хардуерна среда към стандартна компютърна платформа.

Компютърът (PC) изпълнява междинна и координираща роля в архитектурата на системата. Той приема данните, идващи от Arduino, и ги обработва на по-високо софтуерно ниво. В този блок може да работи специализиран софтуерен компонент или скрипт, който следи серийния порт, приема UID стойностите и ги подготвя за изпращане към уеб приложението. Този подход позволява гъвкавост и отделяне на хардуерната логика от уеб логиката, което прави системата по-лесна за поддръжка и разширяване.

Следващият ключов елемент в блоковата диаграма е Django backend приложението. То представлява сърцевината на софтуерната част на системата и отговаря за обработката на бизнес логиката. Backend приложението приема входящите данни от компютъра чрез мрежови заявки, анализира ги и извършва проверки спрямо информацията, съхранявана в базата данни. В зависимост от резултата от тези проверки системата може да отчете успешен достъп, отказан достъп или опит за използване на нерегистрирана карта. По този начин Django backend взема реалните логически решения в системата.

Последният блок от диаграмата е базата данни, която има основна роля за дългосрочното съхранение на информацията. В нея се записват данни за потребителите, техните RFID карти и всички събития, свързани с достъпа. Базата данни позволява съхраняване на история на достъпите, последващи справки и анализи, както и визуализация на информацията чрез уеб интерфейс. Това превръща системата не просто в средство за идентификация, а в цялостна информационна система.

Цялостната архитектура, представена чрез блоковата диаграма, осигурява ясно разделение между отделните слоеве на системата – хардуерен, комуникационен и софтуерен. Това разделение улеснява разработката, подобрява надеждността и позволява бъдещо разширяване на функционалностите. Благодарение на този подход системата може лесно да бъде адаптирана към различни сценарии на употреба и да бъде надграждана с нови модули и технологии.

Комуникацията между отделните компоненти на системата е ключов фактор за нейната коректна и надеждна работа. Всеки етап от предаването на данни има ясно определена роля и използва подходящ формат на съобщенията, така че информацията да може да бъде обработвана последователно от различните модули в архитектурата.

На най-ниското ниво комуникацията се осъществява между RFID четеца и микроконтролера Arduino. В този етап данните се предават под формата на двоични стойности чрез SPI интерфейса. RFID четецът изпраща уникалния идентификатор (UID) на картата като последователност от байтове. Arduino приема тези данни, интерпретира ги и ги съхранява във временна памет за по-нататъшна обработка. На това ниво форматът на данните е строго технически и не е предназначен за директна употреба от по-високи софтуерни слоеве.

Следващият етап от комуникацията е между Arduino и компютъра, където се използва серийна връзка. Тук данните вече се предават в по-разбираем и структуриран формат. Обикновено UID на картата се преобразува в текстов низ, например в шестнадесетичен формат, което улеснява визуализацията и обработката му. Към основния идентификатор могат да бъдат добавени и допълнителни елементи, като крайни символи, разделители или маркери, които ясно указват началото и края на съобщението. Това гарантира коректното разпознаване на данните от приемащата страна.

Комуникацията между компютъра и Django backend приложението се осъществява чрез мрежови протоколи на по-високо ниво. В повечето случаи се използват HTTP заявки, при които UID на картата се изпраща към определен endpoint на уеб приложението. Данните се структурират в стандартен формат, като например JSON, който позволява лесно разширяване на съобщенията с допълнителна информация при необходимост. Този подход улеснява интеграцията между компонентите и прави системата по-гъвкава.

При приемане на заявката Django backend извлича UID от полученото съобщение и го използва за извършване на проверки в базата данни. Форматът на идентификатора на този етап е напълно съобразен с изискванията на приложната логика. UID може да бъде използван като текстово поле или като уникален ключ, чрез който се осъществява връзка между различните таблици в базата данни. Това позволява еднозначна идентификация на всяка RFID карта в системата.

Важно предимство на използването на стандартизирани формати на съобщенията е възможността за лесно разширяване и поддръжка на системата. Например, към съобщението може да бъде добавена информация за времето на прочитане, идентификатор на устройството или тип на събитието, без да се нарушава съществуващата структура. Това прави комуникацията между компонентите по-устойчива и адаптивна към бъдещи промени.

В обобщение, комуникацията между компонентите в системата е реализирана на няколко нива, като на всяко от тях се използва подходящ формат на данните. От двоичните байтове на хардуерно ниво, през текстовите съобщения при серийната връзка, до структурираните мрежови формати в уеб приложението, информацията преминава плавно и последователно през цялата система. Този подход осигурява надеждност, яснота и възможност за лесно разширяване на функционалността на проекта.

Сигурността при предаването на данни е изключително важен аспект при изграждането на системи за идентификация и контрол на достъпа. Тъй като в подобни системи се обработват чувствителни данни, като уникални идентификатори на RFID карти и информация за достъп на потребители, е необходимо да бъдат приложени подходящи мерки за защита на комуникацията между отделните компоненти.

На ниво комуникация между микроконтролера Arduino и компютъра се използва серийна връзка, която по своята същност не предлага вградени механизми за сигурност. Въпреки това могат да бъдат приложени базови мерки за защита, които да ограничат възможността за неоторизиран достъп или подмяна на данните. Един от подходите е използването на проста серийна автентикация, при която всяко съобщение съдържа предварително договорен идентификатор или ключ. По този начин компютърната система приема само съобщения, които отговарят на очаквания формат и съдържат валидни данни.

Допълнителна мярка за сигурност при серийната комуникация е използването на строго дефиниран формат на съобщенията. Чрез ясни начални и крайни маркери, както и контролни стойности, може да се гарантира, че получените данни не са повредени или частично предадени. Това позволява отхвърляне на невалидни съобщения и повишава надеждността на системата. Макар тези мерки да не осигуряват криптиране, те значително намаляват риска от грешки и злоупотреби в локалната комуникация.

По-високо ниво на сигурност се изисква при комуникацията между компютъра и уеб базираното приложение. Тъй като тази част от системата използва мрежови протоколи, е необходимо да бъдат приложени стандартни и утвърдени механизми за защита. За целта се използва SSL/TLS криптиране, което осигурява защитен канал за обмен на данни между клиента и Django backend приложението. Чрез SSL връзката информацията се криптира по време на предаването, което предпазва данните от прихващане или подмяна.

Използването на защитена HTTPS комуникация гарантира, че UID на картите и допълнителните данни достигат до сървъра в автентичен и непроменен вид. Това е особено важно при системи, които могат да бъдат разширени и използвани в реална среда, включително в мрежи с по-високо ниво на риск. Освен това SSL позволява удостоверяване на сървъра, което предотвратява свързване към фалшиви или компрометирани услуги.

В допълнение към криптирането, на ниво уеб приложение могат да бъдат приложени и други мерки за сигурност, като ограничаване на достъпа до определени функционалности, използване на роли и права за потребителите, както и логване на всички опити за достъп. Тези механизми допълват защитата на комуникацията и допринасят за цялостната сигурност на системата.

В обобщение, сигурността при предаването на данни в системата е реализирана на няколко нива, като се вземат предвид особеностите на всяка комуникационна връзка. Чрез използване на серийна автентикация в локалната комуникация и SSL криптиране в уеб частта, системата осигурява надеждна защита на данните и съответства на добрите практики за изграждане на сигурни информационни системи.

## Бази данни и релации

В настоящия проект базата данни служи за съхраняване на информация за регистрираните потребители, издадените RFID карти, техния статус (активна или блокирана), както и всички регистрирани събития „Вход“, включващи точна дата и час. Освен това тя поддържа информация за административните потребители, които имат право да управляват картите и да преглеждат логовете.

Базата данни е основен компонент в разработената умна система за контрол на достъпа с RFID. Тя изпълнява ролята на централизирано хранилище на информация, което осигурява съхранение, организиране и управление на данните, генерирани от системата. Без надеждна база данни системата не би могла да изпълнява основната си функция – проверка на валидността на RFID картите и проследяване на събитията по достъп.

При доближаване на RFID карта до четеца, микроконтролерът прочита нейния уникален идентификатор (UID) и го изпраща към компютъра чрез сериен интерфейс. Софтуерът на компютъра приема този идентификатор и извършва справка в базата данни. Ако UID съществува и картата е маркирана като активна, системата регистрира събитие „Вход“ с текущата дата и час. Ако картата е блокирана или не съществува в системата, достъпът се отказва и се регистрира съответното събитие за неуспешен опит.

Използването на релационна база данни е напълно обосновано, тъй като данните в системата имат ясно изразени връзки помежду си. Всяка RFID карта принадлежи на определен потребител, а всеки запис в логовете е свързан с конкретна карта. Релационният модел позволява тези зависимости да бъдат дефинирани чрез ключове и релации, което гарантира логическа свързаност и целостта на информацията.

Предимство на релационната база данни е възможността за лесно извличане на справки и анализ на данните. Чрез подходящи заявки могат да се получат данни за активността на конкретен потребител, за събитията в определен времеви интервал или за опитите за достъп с невалидни карти. По този начин системата не само контролира достъпа, но и осигурява инструмент за наблюдение и отчетност.

При разработката е важно да се осигури надеждност на съхранението на данните. Базата данни трябва да гарантира, че всяко събитие се записва коректно и не може да бъде загубено при грешка в комуникацията или срив на системата. За тази цел се използват механизми като автоматично генериране на времеви отпечатък, уникални идентификатори и ограничения за валидност на данните.

Друг съществен аспект е сигурността. Достъпът до административните функции като добавяне на нова карта или блокиране на съществуваща е ограничен чрез механизъм за автентикация. Така се предотвратява неоторизирана промяна на информацията в базата данни.

Проектирането на базата данни е направено с оглед на бъдещо разширяване на системата. Възможно е добавяне на нови функционалности като регистриране на събитие „Изход“, поддръжка на няколко входни точки или интеграция с външна система за управление. Благодарение на добре структурирания модел на данните, подобни разширения могат да бъдат реализирани без съществени промени в основната архитектура.

При разработването на системата за контрол на достъпа с RFID е необходимо да бъде избрана подходяща система за управление на база данни (СУБД), която да осигурява надеждно съхранение и обработка на информацията. Изборът на СУБД е важен етап от проектирането на системата, тъй като от него зависят производителността, сигурността и възможностите за бъдещо разширяване.

За целите на дипломния проект е избрана SQLite като основна база данни в етапа на разработка и демонстрация. SQLite представлява лека, вградена релационна база данни, която не изисква отделен сървър или сложна конфигурация. Тя се съхранява в един файл и е напълно достатъчна за малки и средни по обем приложения. Едно от основните ѝ предимства е лесната интеграция с Django, тъй като тя е конфигурирана по подразбиране в рамката и не изисква допълнителни инсталации. Това значително улеснява разработката, тестването и демонстрацията на проекта.

SQLite е подходящ избор в учебна среда, където системата се използва от ограничен брой потребители и няма високо натоварване. Тя осигурява поддръжка на SQL заявки, релации, първични и външни ключове, както и транзакции, което позволява изграждането на пълноценен релационен модел. За нуждите на прототипа и демонстрационната версия функционалността ѝ е напълно достатъчна.

От друга страна, при реална експлоатация в по-голяма организация би било по-подходящо използването на PostgreSQL. Това е мощна обектно-релационна СУБД, предназначена за работа в многопотребителска среда с по-голямо натоварване. PostgreSQL предлага по-добра производителност при обработка на голям обем данни, по-разширени механизми за контрол на достъпа, по-висока степен на сигурност и по-добра мащабируемост.

Допълнително предимство на PostgreSQL е възможността за работа с по-сложни заявки, индексиране, оптимизация на производителността и управление на роли и права на достъп на ниво база данни. Това е особено важно при система за контрол на достъпа, където надеждността и защитата на информацията са от съществено значение.

Архитектурата на разработената система позволява лесна миграция от SQLite към PostgreSQL, тъй като Django предоставя механизъм за управление на миграции и поддържа различни СУБД без промяна в основната логика на приложението. По този начин проектът може първоначално да бъде реализиран и тестван с SQLite, а при необходимост да бъде внедрен в реална среда с PostgreSQL.

В резултат на направения анализ може да се заключи, че изборът на SQLite за демонстрационна версия е обоснован поради своята простота и удобство, докато PostgreSQL представлява по-подходящо решение за продукционна среда, където се изискват по-висока производителност, сигурност и мащабируемост.

Моделът на данните в системата за контрол на достъпа е изграден върху релационен принцип, при който информацията се организира в отделни таблици, свързани помежду си чрез ключове. Този подход позволява ясно структуриране на данните, избягване на излишно дублиране и гарантиране на логическа свързаност между отделните обекти в системата. Основните таблици, които изграждат модела, са User, Card, AccessLog и Admin.

Таблицата **User** съхранява информация за всички регистрирани лица, които имат право на достъп до защитения обект. Всеки потребител има уникален идентификатор (първичен ключ), който служи за еднозначното му разпознаване в системата. Освен него се съхраняват данни като име, фамилия, електронна поща и дата на създаване на записа. Тази таблица представлява основният обект, към който се свързват останалите елементи в системата, тъй като всяка карта и съответните логове са асоциирани с конкретен потребител.

Таблицата **Card** съдържа информация за издадените RFID карти. В нея се съхранява уникалният идентификатор на картата (UID), който се прочита от RFID четеца. Всяка карта има собствен първичен ключ, както и външен ключ, който я свързва с конкретен потребител от таблица User. Освен това се поддържа поле за статус, което определя дали картата е активна или блокирана, както и дата на издаване. Връзката между User и Card е от тип „един към много“, тъй като един потребител може да притежава повече от една карта, но всяка карта принадлежи само на един потребител.

Таблицата **AccessLog** съхранява всички събития, свързани с използването на системата. Всеки запис представлява конкретен опит за достъп и съдържа информация за датата и часа на събитието, типа на събитието (например разрешен достъп или отказ), както и външен ключ към таблица Card. Чрез тази връзка може да се установи коя карта е използвана, а оттам и кой потребител стои зад конкретното събитие. Връзката между Card и AccessLog също е „един към много“, тъй като една карта може да има множество записи в логовете, но всеки лог се отнася до една конкретна карта.

Таблицата **Admin** е предназначена за управление на административните акаунти в системата. Тя съдържа информация за потребителско име, криптирана парола и роля. Администраторите имат права да добавят нови карти, да блокират или разблокират съществуващи и да преглеждат логовете. В практическа реализация с Django често се използва вградената система за потребители и роли, но концептуално таблицата Admin представлява отделен логически обект с по-високо ниво на достъп.

Чрез дефинирането на първични и външни ключове между тези таблици се осигурява референтна цялост на данните. Не може да съществува карта без свързан потребител, нито запис в логовете без съществуваща карта. По този начин релационният модел гарантира последователност и надеждност на информацията в системата, както и възможност за лесно извличане на свързани данни чрез SQL заявки.

За да функционира правилно системата за контрол на достъпа, е необходимо всяка таблица в базата данни да бъде ясно структурирана чрез подходящо дефинирани полета, ключове и индекси. Те определят начина, по който се съхранява информацията, как се осъществяват връзките между таблиците и как се оптимизира достъпът до данните.

В таблицата **User** основното поле е `id`, което представлява първичен ключ (PRIMARY KEY). То е уникален числов идентификатор, който се генерира автоматично при създаване на нов запис. Освен него таблицата съдържа полета като `first_name`, `last_name`, `email` и `created_at`. Полето `email` може да бъде дефинирано като UNIQUE, за да се предотврати регистрирането на двама потребители с една и съща електронна поща. Първичният ключ гарантира, че всеки потребител се идентифицира еднозначно в системата.

В таблицата **Card** също присъства поле `id`, което служи като първичен ключ. Особено важно поле е `uid`, което съдържа уникалния идентификатор на RFID картата. То трябва да бъде дефинирано с ограничение UNIQUE, тъй като всяка карта има единствен по рода си хардуерен идентификатор и не трябва да съществуват два записа със същия UID. Полето `user_id` представлява външен ключ (FOREIGN KEY), който осъществява връзката към таблица User. Чрез него се гарантира, че всяка карта е асоциирана със съществуващ потребител. Полето `is_active` е от булев тип и определя дали картата е активна или блокирана. Полето `issued_at` съхранява датата на издаване на картата.

В таблицата **AccessLog** първичният ключ отново е `id`. Полето `card_id` е външен ключ към таблица Card и осигурява връзката между конкретното събитие и използваната карта. Полето `timestamp` съхранява точната дата и час на събитието и обикновено се попълва автоматично при създаване на записа. Полето `event_type` указва типа на събитието, например „ENTRY“ (разрешен достъп) или „DENIED“ (отказан достъп). Чрез външния ключ се гарантира референтната цялост, като не може да бъде записан лог за несъществуваща карта.

В таблицата **Admin** основните полета включват `id` като първичен ключ, `username` с ограничение UNIQUE, `password_hash` за съхранение на криптирана парола и `role`, което определя нивото на достъп. Съхранението на паролите се извършва под формата на хеш, а не в чист текст, с цел повишаване на сигурността.

Освен ключовете, важна роля играят и индексите (INDEX). Индексът представлява структура от данни, която ускорява търсенето и извличането на информация. Например, върху полето `uid` в таблица Card се създава индекс, тъй като при всяко доближаване на карта системата извършва проверка именно по този идентификатор. Индекс върху полето `timestamp` в таблица AccessLog позволява бързо филтриране на записи по дата и час, което е важно при генериране на справки за определен период. Индекс върху `user_id` в таблица Card улеснява извличането на всички карти, принадлежащи на даден потребител.

След като структурата на базата данни е дефинирана чрез съответните таблици, полета и връзки, функционирането на системата се осъществява чрез изпълнение на SQL заявки. Те представляват основният механизъм за комуникация между приложението и базата данни и позволяват създаване, търсене и извличане на информация в реално време.

При добавяне на нов потребител или нова RFID карта се използват заявки за вмъкване на данни. Чрез тях в съответната таблица се създава нов запис, който съдържа необходимата информация – например име на потребител, уникален идентификатор на карта и статус. При този процес се спазват предварително дефинираните ограничения, като уникалност на UID и валидност на външните ключове. Така системата гарантира, че не може да бъде регистрирана карта, която вече съществува, нито карта без свързан потребител.

При доближаване на карта до RFID четеца системата изпълнява заявка за проверка. Тази операция представлява търсене в таблицата с карти по конкретния UID, получен от микроконтролера. Ако бъде намерен съответстващ запис, се проверява неговият статус – дали картата е активна или блокирана. В много случаи проверката включва и извличане на информация за свързания потребител чрез обединяване на данни от повече от една таблица. Това става чрез използване на връзките между таблиците, които позволяват едновременно достъпване на свързана информация.

След приключване на проверката системата записва резултата в таблицата с логове. Това се реализира чрез нова заявка за вмъкване, която създава запис за конкретното събитие. В този запис се съхраняват идентификаторът на картата, точната дата и час на събитието и типът на събитието – разрешен или отказан достъп. По този начин всяко действие се документира и може да бъде проследено впоследствие.

Извличането на логове за визуализация в уеб интерфейса се осъществява чрез заявки за избор на данни. Те позволяват показване на всички регистрирани събития, подредени по дата и час, както и филтриране по определен период или конкретен потребител. Чрез използване на връзките между таблиците се осигурява възможност в един резултат да бъдат комбинирани данни за потребителя, неговата карта и съответното събитие.

По този начин SQL заявките осигуряват динамична и ефективна работа на системата. Те позволяват реализацията на основните функционалности – регистрация на данни, проверка на достъп и генериране на справки – като използват вече дефинираната структура от таблици, ключове и релации.е и оптимална производителност при изпълнение на заявки.

След като уточнихме основната структура на базата данни — таблиците Users, Cards, Logs и Roles — следва да разгледаме как правилната нормализация и набор от гаранции за целостта ще осигурят стабилност, консистентност и лесна поддръжка на системата за контрол на достъпа. Целевото ми ниво на нормализация е до трета нормална форма (3NF), защото то постига добър баланс между избягване на дублиране на данни и запазване на ефективност при заявките, което е особено важно за система, която ще обработва чести входни събития и администраторски операции. Идеята зад нормализацията е да се разграничат различните логически обекти в отделни таблици и да се премахнат излишните зависимости. В практическата реализация това означава, че таблицата Users съдържа единствено информация за хората: UserID (първичен ключ), FullName, Email, Department, RoleID и евентуално метаданни за контакт или длъжност. Тук няма полета за UID на карта или записи от логове — тези връзки се решават чрез чужди ключове. Таблицата Cards държи уникалните идентификатори на картите и техния статус: CardID (PK), UID (уникално), Status (например 'active', 'blocked', 'lost'), IssueDate, ExpiryDate, UserID (FK към Users). Тази отделна таблица позволява една карта да бъде свързана към потребител, да има своя история и да се прехвърля между потребители без излишно дублиране. Таблицата Logs е проста и оптимизирана за запис на събития: LogID (PK), CardID (FK), EventType (например 'entry', 'exit', 'access_denied'), Timestamp, Location/ReaderID, и евентуално поле за детайли (Notes). Всички събития се записват като отделни редове, препращащи към карта и през нея — към потребител. Таблицата Roles/Permissions дефинира административните права: RoleID, RoleName, Permissions (или свързваща таблица RolePermissions). Това позволява лесно да се регулират права за блокиране/разблокиране, преглед на логове и други администраторски задачи. Такава структура предотвратява често срещани аномалии: при добавяне на нова карта не се налага да дублираме потребителски данни; при изтриване на карта не губим информация за потребителя; при обновяване на потребителската информация промяната се прави само на едно място.

Нормализацията сама по себе си не е достатъчна — важно е да приложим механизми, с които СУБД-то налага логическите правила. Затова в модела са включени първични ключове за всички таблици, които гарантират уникалност и бързо адресиране на редове, и чужди ключове с ON DELETE и ON UPDATE правила — например ON DELETE SET NULL или RESTRICT за връзките между Cards и Users и между Logs и Cards, в зависимост от това дали предпочитаме при изтриване на потребител да запазим историята или да предотвратим изтриването докато съществуват свързани записи. NOT NULL ограниченията се прилагат за задължителни полета като UID, Timestamp и EventType, за да не се получават непълни записи. UNIQUE индекс върху UID в таблицата Cards предотвратява регистрирането на една и съща физическа карта два пъти. CHECK ограниченията гарантират валидни семантични стойности на полета като Status и EventType. Индекси върху полета, често използвани при търсене и филтриране — най-вече UID и Timestamp, също върху CardID и UserID в Logs — подобряват производителността при извличане на логове от уеб интерфейса. Тези мерки не само защитават от грешни ръчно въведени стойности, но и оптимизират работата на системата при натоварване.

В системата често ще се извършват съвместни операции: сървърът получава UID от микроконтролера, валидира статуса на картата и записва лог за събитието. Ако тези стъпки се извършат като отделни необвързани операции, възниква риск от несъответствия — например записан лог без успешно завършена проверка или обратното. Затова ключова част от дизайна е използването на транзакции: проверката на статуса и записът на лог се изпълняват в рамките на една транзакция, осигурявайки атомарност — или и двете действия се извършват успешно, или нито едно. При избор на СУБД в разработката използвам SQLite заради лекотата при внедряване и интеграция с локален сървър, но за продукционни системи предпочитам PostgreSQL поради по-добрите възможности за паралелни транзакции, по-фино ниво на заключване (row-level locking) и по-изчерпателни механизми за възстановяване след срив. При добре проектирани транзакции и подходящи нива на изолация (например READ COMMITTED или SERIALIZABLE при нужда) се минимизират проблемите с race conditions при множество едновременни опити за четене и запис от различни четещи устройства и администратори.

Административните действия като блокиране или разлочване на карта, изтриване или промяна на потребител са чувствителни операции и трябва да бъдат проследявани. За целта създавам таблица Audit, която записва операцията, кой я е извършил и какви са били предишните и новите стойности; типичният запис съдържа AuditID, TableName, RecordID, Operation (INSERT/UPDATE/DELETE), OldValue (JSON или сериализиран формат), NewValue, AdminID, Timestamp и ClientInfo. Това позволява реконструкция на история при спорни събития, детайлно проследяване кой администратор кога е блокирал карта или е променил права и подобрено разследване при нарушения на сигурността, тъй като при неразрешен достъп можем да проверим съвместимостта на администраторските промени с логовете на входовете.

Дори най-добре проектираните бази данни могат да бъдат застрашени от хардуерен отказ, корупция на файлове, човешка грешка или зловредна намеса, затова в системата е предвиден многопластов подход за съхранение и възстановяване. Редовните автоматични резервни копия са реализирани чрез дневни пълни бекъпи и междинни инкрементални бекъпи за висока честота на събития; за локална демонстрация това са периодични SQLite dump файлове, а при продукция се използват автоматизирани pg_dump и репликация. Версионирането на критични данни и използването на soft-delete (поле deleted_at) вместо физическо изтриване улесняват възстановяване на погрешно премахнати записи. Периодично провеждане на процедури за възстановяване в отделна среда валидира, че бекъпите са коректни и възстановяването е възможно в реални срокове. При голям обем лог таблиците могат да бъдат отделени от основните транзакционни таблици в отделни файлове, таблици или сървъри, което улеснява управление на исторически данни и бекъпи.

Въвеждам и правила за детектиране и обработка на несъответствия: автоматични проверки за дублиране на UID, проверки за неочаквани статуси, периодични сканирания за логове без съответстващи карти и уведомления към администратори. Ако се открие непоследователност, като лог, сочещ за валидна карта, която вече е маркирана като изтрита, системата ще маркира записа за ръчен преглед и ще генерира предупреждение за администратор.

Практическите ситуации и гаранциите в действие илюстрират надеждността на подхода. Когато четец подаде UID, сървърът започва транзакция, проверява Status в Cards и ако Status е 'active', записва ред в Logs и commit; ако Status е 'blocked', записва 'access_denied' и commit. Ако възникне грешка при записването на лога, транзакцията се rollback-ва и системата връща грешка към устройството, така че липсват полузаписани събития. При блокиране на карта администраторската промяна се записва едновременно в Cards и в Audit (или чрез тригър), като само при успешна транзакция и двете записи съществуват; при неуспех няма и запис в Audit, което запазва целостта на историята. При преместване на карта между потребители не се създават дублирани записи за една и съща UID, а се обновява UserID в Cards и се записва събитие в Audit с OldValue и NewValue, което позволява проследяване.

За улесняване на администрирането и автоматичното налагане на правила могат да се добавят тригъри, които валидират или допълват данни при вмъквания и обновявания — например автоматично попълване на IssueDate при добавяне на карта или записване в Audit при промяна на Status. Създаването на view-и като CurrentCardsView осигурява удобен достъп до актуална информация и скрива сложната логика, гарантирайки, че приложението работи с предварително валидирани агрегиран видове данни.

В обобщение, комбинацията от добре нормализиран модел до 3NF, дефинирани PK/FK ключове, UNIQUE/NOT NULL/CHECK ограничения, индекси за производителност, транзакции за атомарни операции, одитни таблици за проследимост и стабилна стратегия за резервни копия и възстановяване оформя цялостна рамка за гарантиране на целостта на данните в умната система за контрол на достъпа. Тези практики не само осигуряват коректна работа при нормално натоварване, но и позволяват по-лесна диагностика при проблеми, по-добра сигурност и устойчивост при неочаквани ситуации, което е критично за доверието в такава система.

## Етап 1: Хардуер и микроконтролер (Arduino Nano + RC522)

Първата стъпка е да накарам хардуера да чете картите и да изпраща данните към компютъра.

- Свързване на компонентите: Свързване на RFID четеца (RC522) към Arduino Nano чрез SPI интерфейс (пинове за MOSI, MISO, SCK, SDA/SS, RST).

### Програмиране на Arduino (C++):

  - Инсталиране на библиотека за RC522 (напр. MFRC522.h).

  - Написване на код, който инициализира четеца и чака за доближаване на карта.

  - При прочитане на карта, Arduino трябва да извлече уникалния идентификатор (UID) и да го изпрати по серийния порт (USB/UART) към компютъра в удобен за парсване формат (например: UID: E2 4A 8B 1C).

## Етап 2: База данни и Бекенд (Python / Django)

Тук ще изградя "мозъка" на системата, който ще съхранява данните и ще взема решения.

- Инициализация на проекта: Създаване на нов Django проект и приложение (напр. access_control).

### Проектиране на моделите (Релационна база данни):

  - Модел Card (Карта): полета за UID, статус (активна/блокирана), връзка към потребител (ако има такъв).

  - Модел AccessLog (Лог събития): връзка към модел Карта, дата и час (DateTimeField), тип събитие (Успешен вход, Отказан достъп - невалидна, Отказан достъп - блокирана).

### Създаване на REST API (чрез Django REST Framework):

  - API endpoint-и за извличане на логовете.

  - API endpoint-и за управление на картите (добавяне, блокиране/разблокиране).

  - Защита на тези маршрути (Authentication/Permissions) – достъпни само за администратори.

## Етап 3: Серийна комуникация (Мостът между хардуера и бекенда)

Трябва ми процес, който постоянно да "слуша" какво изпраща Arduino-то и да го предава на базата данни.

- Скрипт за четене (pyserial): Написване на Python скрипт (може да бъде реализиран като Django Management Command, за да има директен достъп до базата данни, или като отделен скрипт, който прави HTTP POST заявки към DRF).

### Логика за валидация:

  - Скриптът прочита UID от серийния порт.

  - Прави заявка/проверка в базата данни: Съществува ли тази карта? Активна ли е?

  - Записва съответния резултат като нов запис в таблицата с логовете.

  - Бонус: Скриптът трябва да прихваща грешки (напр. ако кабелът на Arduino се извади).

## Етап 4: Уеб интерфейс (Frontend с Vue.js и Axios)

Това е потребителският интерфейс, който ще вижда администраторът. Тъй като ще ползваш CDN, можеш директно да интегрираш Vue във върнатите от Django HTML шаблони.

- Администраторски вход (Login): Страница за автентикация, за да се покрие изискването за базова защита на административните функции.

- Табло (Dashboard) с логове: Извличане на данните чрез Axios от DRF и визуализирането им в таблица (Карта, Дата, Час, Събитие).

### Управление на карти:

  - Интерфейс за списък с регистрираните карти.

  - Бутони за промяна на статуса (Блокирай/Разблокирай), които изпращат PUT/PATCH заявки към API-то.

  - Форма за регистриране на нова карта.

## Етап 5: Интеграция и Тестване

- Тестване на целия поток: Доближаване на карта -> Хардуерът я чете -> Python я парсва -> Django я валидира и логва -> Vue.js таблицата се обновява.

- Обработка на грешки (Error Handling): Подсигуряване, че уеб интерфейсът показва съобщения, ако няма връзка с базата или ако възникне проблем.

| Пин на RC522 | Пин на Arduino Nano | Описание / Функция |
| --- | --- | --- |
| 3.3V | 3V3 | Захранване (Строго 3.3 Волта!) |
| RST | D9 | Reset (Нулиране) |
| GND | GND | Земя (Маса) |
| IRQ | Не се свързва | Interrupt (Не ни трябва за стандартно четене) |
| MISO | D12 | Master In Slave Out (Данни от четеца към Arduino) |
| MOSI | D11 | Master Out Slave In (Данни от Arduino към четеца) |
| SCK | D13 | Serial Clock (Тактов сигнал) |
| SDA (SS) | D10 | Slave Select (Избор на устройство) |

- Ръководство от Newbiely (виж секцията Wiring Diagram) - Има отлична графична схема специално за Arduino Nano и RC522

9

.

- Ръководство от CircuitDigest - Също предлага много ясни схеми и обяснения как работи SPI комуникацията

4

.

Следваща стъпка:
След като свържа кабелите, трябва да напиша базовия C++ код за Arduino, с който да тествам дали платката успешно прочита уникалния номер (UID) на картите/чиповете.

## Стъпка 1: Инсталиране на библиотеката

- Отвори Arduino IDE.

- Отиди в менюто: Sketch -> Include Library -> Manage Libraries... (или натисни Ctrl+Shift+I).

- В полето за търсене напиши MFRC522.

- Намери библиотеката, която се казва MFRC522 от GithubCommunity (обикновено първият или вторият резултат, авторът първоначално е miguelbalboa).

- Кликни Install.

## Стъпка 2: Базовият код (Скеч)

Копирам следния код и го постави в празен файл в Arduino IDE.

Направих кода така, че да отпечатва уникалния номер (UID) в много изчистен формат (напр. UID: A1 B2 C3 D4). Това е много важно, защото по-късно нашият Python скрипт (в Етап 3) ще чете точно този текст и трябва да му е лесно да го разпознае.

cpp

#include <SPI.h>

#include <MFRC522.h>

// Дефиниране на пиновете според нашата схема

#define RST_PIN         9

#define SS_PIN          10

// Създаване на обект за RFID четеца

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);

void setup() {

// Стартиране на серийната комуникация (важно е Baud Rate да е 9600)

Serial.begin(9600);

while (!Serial);      // Изчакване серийният порт да е готов

SPI.begin();          // Инициализация на SPI шината

mfrc522.PCD_Init();   // Инициализация на MFRC522 четеца

// Кратко съобщение за готовност (Python скриптът може да го игнорира)

Serial.println("Системата е готова. Допрете RFID карта...");

}

void loop() {

// Търсене на нова карта

if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {

return; // Ако няма карта, започни цикъла отначало

}

// Опит за прочитане на данните от картата

if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {

return;

}

// Ако картата е прочетена успешно, извличаме UID

Serial.print("UID:");

// Четене на байтовете на UID и форматирането им като шестнайсетични числа (HEX)

for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {

Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ");

Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);

}

Serial.println(); // Нов ред след изписване на UID

// Заспиване на картата, за да не се чете непрекъснато хиляди пъти в секунда

mfrc522.PICC_HaltA();

// Малка пауза за стабилност

delay(1000);

}

## Стъпка 3: Тестване

- Свързвам Arduino Nano към компютъра чрез USB кабела.

- В Arduino IDE избирам правилната платка (Tools -> Board -> Arduino Nano) и правилния COM порт (Tools -> Port). Забележка: При някои клонинги на Arduino Nano може да се наложи да избереш Tools -> Processor -> ATmega328P (Old Bootloader).

- Натискам бутона Upload (стрелката надясно).

- След като се качи успешно, отворям Serial Monitor-а (иконката с лупа горе вдясно).

- Долу вдясно на Serial Monitor-а се уверявам, че е избрано 9600 baud.

- Доближавам синия чип или бялата карта до четеца.

Трябва да видиш резултат, подобен на този:

text

Системата е готова. Допрете RFID карта...

UID: de 05 c2 1b

UID: 83 4a f1 09

Пробвай го и ми кажи дали успя да прочетеш картите! Ако всичко е наред, сме готови с хардуера и можем да преминем към структурирането на Django проекта и базата данни.

На симулатор (https://wokwi.com/) всичко работи. На реалния хардуер - не чете нито карта, нито чип. Проверих свързването - изглежда правилно. Връзка контролер-компютър има (излиза подканящия надпис (допрете карта ....). какво да направя/тествам. Ще ми се да вкараме някаква автодигностика - нещо по четеца да светва, например.

Gemini 3.1 Pro

Това е класически сценарий в света на хардуера – симулаторът е идеален, но реалността има своите физически особености. Щом виждаш надписа „Системата е готова...“, значи Arduino-то работи идеално и комуникира с компютъра, но проблемът е в комуникацията между Arduino-то и самия четец (RC522).

Ето най-честите причини и как да добавим автодиагностика, за да разберем къде точно се къса нишката.

## 1. Софтуерна автодиагностика (Тест на SPI връзката)

Самата библиотека MFRC522 има вградена функция, която проверява дали Arduino-то изобщо "вижда" четеца. Тя прочита версията на фърмуера на чипа.

Ще добавим и код за LED индикация (светодиод), който да светва, когато се прочете карта. Забележка: Не можем да ползваме вградения LED на пин 13, защото той се ползва от SPI комуникацията (SCK).

### Обнови кода си с този:

cpp

#include <SPI.h>

#include <MFRC522.h>

#define RST_PIN         9

#define SS_PIN          10

#define LED_PIN         8   // Пин за външен светодиод (по желание)

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);

void setup() {

Serial.begin(9600);

while (!Serial);

SPI.begin();

mfrc522.PCD_Init();

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

// --- АВТОДИАГНОСТИКА НА ЧЕТЕЦА ---

Serial.println(F("--- Стартиране на диагностика ---"));

mfrc522.PCD_DumpVersionToSerial(); // Проверява версията на чипа

Serial.println(F("---------------------------------"));

Serial.println(F("Системата е готова. Допрете RFID карта..."));

}

void loop() {

if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {

return;

}

if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {

return;

}

// УСПЕШНО ЧЕТЕНЕ: Светваме диода

digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

Serial.print("UID:");

for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {

Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ");

Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);

}

Serial.println();

// Изчакваме половин секунда (диодът свети)

delay(500);

digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Гасим диода

mfrc522.PICC_HaltA();

}

### Как да разчетеш резултата от диагностиката в Serial Monitor:

Качи новия код и виж какво ще изпише веднага след --- Стартиране на диагностика ---:

- Ако пише: Firmware Version: 0x92 = v2.0 (или 0x91, 0x88) -> Хардуерът е свързан перфектно! Проблемът е или в самите карти/чипове (може да не са на 13.56 MHz, а на 125 kHz), или трябва да ги доближиш плътно до антената.

- Ако пише: Firmware Version: 0x00 или 0xFF или Unknown -> Arduino-то не може да си поговори с четеца. Проблемът е хардуерен (виж стъпките по-долу).

## 2. Хардуерен чек-лист (Ако връща 0x00 или 0xFF)

- Запояването (Най-честият проблем!): Ако си купила модула и пиновете (металните крачета) идват отделно в пликче, те задължително трябва да се запоят към синята платка на RC522. Ако само си ги пъхнала в дупките, няма да има добър електрически контакт и четецът няма да работи.

- Свети ли червеният диод на самия RC522? На синята платка има малък SMD светодиод (обикновено D1). Когато свържеш 3.3V и GND, той трябва да свети непрекъснато. Ако не свети, модулът няма захранване.

- Dupont кабелите: Понякога тези кабели са прекъснати вътрешно. Опитай да смениш кабелите на MISO, MOSI и SCK.

- Размяна на пиновете: Провери още веднъж дали не са разменени:

  - Arduino D11 трябва да отива в MOSI.

  - Arduino D12 трябва да отива в MISO.

  - Честа грешка е да се свържат MOSI-MOSI и MISO-MISO, но някои схеми в интернет объркват и карат хората да ги кръстосат. За SPI при този модул ги свързваме 1:1.

Preview

### Стъпка 1: Инициализация на проекта

Отвори терминала си в нова празна папка, където ще живее софтуерната част на проекта, и изпълни следните команди:

bash

# 1. Създаване и активиране на виртуална среда

python -m venv venv

# За Windows: venv\Scripts\activate

# За Mac/Linux: source venv/bin/activate

# 2. Инсталиране на нужните пакети

pip install django djangorestframework django-cors-headers

# 3. Създаване на Django проекта (нека се казва rfid_system)

django-admin startproject rfid_system .

# 4. Създаване на приложението, което ще управлява логиката

python manage.py startapp access_control

Не забравяй да добавиш rest_framework, corsheaders и access_control в INSTALLED_APPS във файла rfid_system/settings.py.

### Стъпка 2: Проектиране на базата данни (Моделите)

Отвори файла access_control/models.py. Тук ще дефинираме двете основни таблици за нашата релационна база данни – една за самите Карти и една за Логовете (историята на достъпа).

Ето примерен код, който покрива изискванията от заданието ти:

python

from django.db import models

class Card(models.fields.Model):

# Уникален идентификатор, който четем от Arduino (напр. "de 05 c2 1b")

uid = models.CharField(max_length=50, unique=True, verbose_name="UID на картата")

# Име на притежателя (може да е празно, ако картата не е разпределена)

owner_name = models.CharField(max_length=100, blank=True, null=True, verbose_name="Притежател")

# Статус на картата (активна или блокирана)

is_active = models.BooleanField(default=True, verbose_name="Активна")

# Кога е регистрирана в системата

created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True, verbose_name="Дата на регистрация")

def __str__(self):

return f"{self.uid} - {self.owner_name or 'Неизвестен'}"

class Meta:

verbose_name = "Карта"

verbose_name_plural = "Карти"

class AccessLog(models.Model):

EVENT_CHOICES = (

('GRANTED', 'Достъпът е разрешен'),

('DENIED_INACTIVE', 'Отказан достъп (Блокирана карта)'),

('DENIED_UNKNOWN', 'Отказан достъп (Непозната карта)'),

)

# Връзка към картата. Ако картата е непозната, може да е null

card = models.ForeignKey(Card, on_delete=models.SET_NULL, null=True, blank=True, related_name='logs')

# В случай на непозната карта, запазваме UID-то тук, за да знаем кой се е опитал да влезе

unknown_uid = models.CharField(max_length=50, blank=True, null=True)

# Точен час на чекиране

timestamp = models.DateTimeField(auto_now_add=True, verbose_name="Време на събитието")

# Тип на събитието

event_type = models.CharField(max_length=20, choices=EVENT_CHOICES, verbose_name="Резултат")

def __str__(self):

uid_display = self.card.uid if self.card else self.unknown_uid

return f"[{self.timestamp.strftime('%Y-%m-%d %H:%M')}] {uid_display} - {self.get_event_type_display()}"

class Meta:

verbose_name = "Лог на достъп"

verbose_name_plural = "Логове на достъп"

ordering = ['-timestamp'] # Най-новите записи да излизат първи

### Какво се случва тук?

- Таблица Card: Пази информация за всяка карта. Полето is_active ще ти позволи да "блокираш" дадена карта през уеб интерфейса по-късно, без да я триеш.

- Таблица AccessLog: Това е дневникът. Забележи, че имаме unknown_uid. Това е много полезно, защото ако някой допре карта, която не е в базата, системата ще запише опита за достъп (и ти ще видиш UID-то, за да можеш евентуално да го регистрираш после).

### Стъпка 3: Миграции

За да създадеш реалните таблици в SQLite базата, изпълни:

bash

python manage.py makemigrations

python manage.py migrate

Можеш да си създадеш и един суперпотребител (python manage.py createsuperuser), за да разгледаш моделите в готовия Django Admin (като преди това ги регистрираш в admin.py).

Как ти изглежда тази структура на базата данни? Ако си съгласна с нея, следващата стъпка е да напишем API (DRF Сериализатори и Изгледи), чрез които нашият Python скрипт (мостът към Arduino) ще си говори с базата данни!

Съгласен съм със структурата, но направих следните промени: Django проекта се казва DP, а приложението - main. Нека да продължим

Gemini 3.1 Pro

Чудесно! Щом проектът се казва DP, а приложението е main, продължаваме спрямо тази структура.

Следващата стъпка е да създадем API (Приграмния интерфейс). Този интерфейс ще има две основни задачи:

- Да приема заявки от хардуера (когато някой допре карта) и да връща отговор (Дали да пусне човека или не).

- Да подава данните към Vue.js фронтенда (за да показваме списъка с карти и логовете).

### 1. Сериализатори (main/serializers.py)

Сериализаторите превръщат сложните данни от базата (обекти) във формат JSON, който уеб приложенията и скриптовете разбират лесно.

Създавам файл serializers.py в папката main и добавям:

python

from rest_framework import serializers

from .models import Card, AccessLog

class CardSerializer(serializers.ModelSerializer):

class Meta:

model = Card

fields = '__all__'

class AccessLogSerializer(serializers.ModelSerializer):

# Добавяме информация за картата, за да е по-лесно на Vue.js фронтенда

card_info = CardSerializer(source='card', read_only=True)

class Meta:

model = AccessLog

fields = '__all__'

## 2. Изгледи / Контролери (main/views.py)

Тук пиша същинската логика. Ще създам стандартни ViewSets за управление на картите и логовете, както и един специален изглед (ScanCardView), който ще служи само за валидиране на картите от четеца.

Отворям main/views.py и го заменям със следното:

python

from rest_framework import viewsets, status

from rest_framework.views import APIView

from rest_framework.response import Response

from .models import Card, AccessLog

from .serializers import CardSerializer, AccessLogSerializer

# 1. Изгледи за фронтенда (Vue.js)

class CardViewSet(viewsets.ModelViewSet):

queryset = Card.objects.all()

serializer_class = CardSerializer

class AccessLogViewSet(viewsets.ReadOnlyModelViewSet):

# Логовете само се четат, не се трият или редактират от потребителя

queryset = AccessLog.objects.all()

serializer_class = AccessLogSerializer

# 2. Изглед за хардуера (Python скрипта, свързан с Arduino)

class ScanCardView(APIView):

def post(self, request):

uid = request.data.get('uid')

if not uid:

return Response({"error": "Липсва UID"}, status=status.HTTP_400_BAD_REQUEST)

# Почистваме евентуални излишни интервали

uid = uid.strip()

try:

# Търсим картата в базата

card = Card.objects.get(uid=uid)

if card.is_active:

event = 'GRANTED'

message = "Достъпът е разрешен"

status_code = status.HTTP_200_OK

else:

event = 'DENIED_INACTIVE'

message = "Отказан достъп: Картата е блокирана"

status_code = status.HTTP_403_FORBIDDEN

# Записваме в лога

AccessLog.objects.create(card=card, event_type=event)

except Card.DoesNotExist:

# Картата не съществува в базата

event = 'DENIED_UNKNOWN'

message = "Отказан достъп: Непозната карта"

status_code = status.HTTP_404_NOT_FOUND

# Записваме опита на непознатата карта

AccessLog.objects.create(unknown_uid=uid, event_type=event)

return Response({"status": event, "message": message}, status=status_code)

## 3. Маршрутиране / URLs (main/urls.py и DP/urls.py)

Сега трябва да кажа на Django на кои уеб адреси да достъпва тези изгледи.

Създавам файл urls.py в папката main:

python

from django.urls import path, include

from rest_framework.routers import DefaultRouter

from .views import CardViewSet, AccessLogViewSet, ScanCardView

router = DefaultRouter()

router.register(r'cards', CardViewSet)

router.register(r'logs', AccessLogViewSet)

urlpatterns = [

# Стандартни API маршрути за Vue.js (/api/cards/ и /api/logs/)

path('api/', include(router.urls)),

# Специален маршрут за хардуерния мост (/api/scan/)

path('api/scan/', ScanCardView.as_view(), name='scan_card'),

]

Накрая, свързвам тези маршрути с главния проект. Отворям DP/urls.py и го редактирам така:

python

from django.contrib import admin

from django.urls import path, include

urlpatterns = [

path('admin/', admin.site.urls),

path('', include('main.urls')), # Включваме URL-ите от нашето приложение

]

### Стъпка 1: Инсталиране на нужните библиотеки

Отворям нов терминал и изпълнявам:

bash

pip install pyserial requests

### Стъпка 2: Създаване на скрипта

Създавам нов файл в главната директория на проекта си (при manage.py) и го кръщавам serial_bridge.py. Поставям следния код в него:

python

import serial

import time

import requests

# --- НАСТРОЙКИ ---

# ВАЖНО: Промени 'COM3' с порта, на който е закачено твоето Arduino (виж го в Arduino IDE)

# За Linux/Mac обикновено изглежда като '/dev/ttyUSB0' или '/dev/cu.usbmodem...'

SERIAL_PORT = 'COM3'

BAUD_RATE = 9600

# Адресът на нашето Django API

API_URL = 'http://127.0.0.1:8000/api/scan/'

def main():

print(f"Опит за свързване с Arduino на порт {SERIAL_PORT}...")

try:

# Отваряне на серийната връзка

ser = serial.Serial(SERIAL_PORT, BAUD_RATE, timeout=1)

# Изчакваме малко, за да се рестартира и инициализира Arduino-то

time.sleep(2)

print("Връзката е успешна! Очаквам сканиране на карти...\n")

while True:

# Четем ред от серийния порт

if ser.in_waiting > 0:

# Четем, декодираме от байтове в стринг и махаме излишните празни места/нови редове

line = ser.readline().decode('utf-8').strip()

# Проверяваме дали редът съдържа UID (както го зададохме в C++ кода)

if line.startswith("UID:"):

# Извличаме само самия номер, напр. "de 05 c2 1b"

uid = line.replace("UID:", "").strip()

print(f"[!] Прочетена карта: {uid}")

# Изпращаме данните към Django

send_to_django(uid)

except serial.SerialException as e:

print(f"Грешка със серийния порт: {e}")

print("Провери дали портът е правилен и дали не е отворен Serial Monitor-а в Arduino IDE!")

except KeyboardInterrupt:

print("\nСкриптът е спрян ръчно.")

finally:

if 'ser' in locals() and ser.is_open:

ser.close()

def send_to_django(uid):

payload = {'uid': uid}

try:

# Изпращаме POST заявка към нашето API

response = requests.post(API_URL, data=payload)

# Анализираме отговора от сървъра

if response.status_code == 200:

print(f"  -> Сървър: {response.json().get('message')} (ЗЕЛЕН СВЕТОФАР)")

elif response.status_code == 403:

print(f"  -> Сървър: {response.json().get('message')} (ЧЕРВЕН СВЕТОФАР - Блокирана)")

elif response.status_code == 404:

print(f"  -> Сървър: {response.json().get('message')} (ЧЕРВЕН СВЕТОФАР - Непозната)")

else:

print(f"  -> Неочаквана грешка от сървъра: {response.status_code}")

except requests.exceptions.ConnectionError:

print("  -> ГРЕШКА: Не мога да се свържа с Django сървъра! Работи ли той (runserver)?")

if __name__ == '__main__':

main()

## Стъпка 3: Тестване на цялата система (Хардуер + Бекенд)

За да тествам дали всичко работи в синхрон, трябва да стартирам две неща едновременно (в два отделни терминала):

Терминал 1 (Django сървърът):

bash

python manage.py runserver

Терминал 2 (Мостът):
Забележка: Преди да стартирам това, задължително затворям Serial Monitor-а в Arduino IDE, защото само една програма може да чете от порта по едно и също време!

bash

python serial_bridge.py

Ако всичко е наред, когато доближа картата до четеца, в Терминал 2 ще видя, че скриптът е прочел UID-то и е получил отговор от Django (вероятно "Непозната карта" за първия път, тъй като базата ти все още е празна). В същото време, в Терминал 1 (при Django) ще видя, че е пристигнала POST заявка на адрес /api/scan/.

### 1. Създаване на конфигурационния файл (config.ini)

В същата папка, където се намира моят serial_bridge.py, създавам нов текстов файл с име config.ini и добавям следното съдържание в него:

ini

[Arduino]

# Портът за връзка (напр. COM3 за Windows или /dev/ttyUSB0 за Linux/Mac)

Port = COM3

# Скорост на комуникация (трябва да съвпада със Serial.begin в C++ кода)

BaudRate = 9600

[API]

# Адрес на Django сървъра (без http://)

Host = 127.0.0.1

# Порт на Django сървъра

Port = 8000

# Път до endpoint-а за сканиране

Endpoint = /api/scan/

### 2. Обновяване на serial_bridge.py

Замених съдържанието на скрипта със следния код. Той вече ще търси config.ini при стартиране, ще прочита стойностите от него и ще сглобява автоматично пълния адрес на API-то.

python

import serial

import time

import requests

import configparser

import sys

import os

def load_config():

"""Чете конфигурацията от config.ini файла."""

config = configparser.ConfigParser()

config_file = 'config.ini'

if not os.path.exists(config_file):

print(f"ГРЕШКА: Файлът {config_file} не е намерен!")

print("Моля, създай го в същата директория със съответните настройки.")

sys.exit(1)

config.read(config_file)

try:

# Извличане на настройките за Arduino

serial_port = config['Arduino']['Port']

baud_rate = config['Arduino'].getint('BaudRate')

# Извличане на настройките за API

api_host = config['API']['Host']

api_port = config['API']['Port']

api_endpoint = config['API']['Endpoint']

# Сглобяване на пълния URL адрес

# Напр: http://127.0.0.1:8000/api/scan/

api_url = f"http://{api_host}:{api_port}{api_endpoint}"

return serial_port, baud_rate, api_url

except KeyError as e:

print(f"ГРЕШКА: Липсва ключ в config.ini: {e}")

sys.exit(1)

except ValueError as e:

print(f"ГРЕШКА: Невалидна стойност в config.ini: {e}")

sys.exit(1)

def send_to_django(uid, api_url):

"""Изпраща прочетения UID към Django API-то."""

payload = {'uid': uid}

try:

response = requests.post(api_url, data=payload)

if response.status_code == 200:

print(f"  -> Сървър: {response.json().get('message')} (ЗЕЛЕН СВЕТОФАР)")

elif response.status_code == 403:

print(f"  -> Сървър: {response.json().get('message')} (ЧЕРВЕН СВЕТОФАР - Блокирана)")

elif response.status_code == 404:

print(f"  -> Сървър: {response.json().get('message')} (ЧЕРВЕН СВЕТОФАР - Непозната)")

else:

print(f"  -> Неочаквана грешка от сървъра: {response.status_code}")

except requests.exceptions.ConnectionError:

print(f"  -> ГРЕШКА: Не мога да се свържа с {api_url}! Работи ли сървърът?")

def main():

# 1. Зареждане на конфигурацията

serial_port, baud_rate, api_url = load_config()

print(f"--- НАСТРОЙКИ ЗАРЕДЕНИ УСПЕШНО ---")

print(f"Arduino Порт : {serial_port} ({baud_rate} baud)")

print(f"Django API   : {api_url}")

print(f"----------------------------------")

print("Опит за свързване с четеца...\n")

try:

# 2. Отваряне на серийната връзка

ser = serial.Serial(serial_port, baud_rate, timeout=1)

time.sleep(2) # Изчакване за рестарт на платката

print("Връзката е успешна! Очаквам сканиране на карти...\n")

while True:

if ser.in_waiting > 0:

line = ser.readline().decode('utf-8').strip()

if line.startswith("UID:"):

uid = line.replace("UID:", "").strip()

print(f"\n[!] Прочетена карта: {uid}")

# Изпращаме данните и подаваме сглобения URL

send_to_django(uid, api_url)

except serial.SerialException as e:

print(f"ГРЕШКА със серийния порт: {e}")

print(f"Увери се, че портът {serial_port} е правилен и свободен (затвори Serial Monitor-а).")

except KeyboardInterrupt:

print("\nСкриптът е спрян ръчно.")

finally:

if 'ser' in locals() and ser.is_open:

ser.close()

if __name__ == '__main__':

main()

## Какво променихме?

- Добавих функцията load_config(), която използва configparser.

- Ако файлът липсва или вътре липсват ключове (например си изтрила реда Port =), скриптът ще изведе ясно съобщение за грешка и ще спре елегантно, вместо да крашне.

- Функцията send_to_django() вече приема api_url като параметър, за да не разчита на глобални променливи.

### 1. Обща структура (Layout)

Шаблонът трябва да има класическа административна структура:

- Странично меню (Sidebar) или Горно меню (Navbar): За навигация между страниците (напр. "Табло", "Карти", "Логове").

- Header (Хедър): Място за заглавие на страницата и бутон "Изход" (Logout) за администратора.

### 2. Страница: Вход (Login Page)

Преди да се види системата, администраторът трябва да влезе.

- Елементи: Центрирана форма с полета за Потребителско име, Парола и бутон "Вход".

## 3. Страница: Начално Табло (Dashboard)

Това е първото нещо, което се вижда след вход. Дава бърз преглед на системата.

- Елементи:

  - Статистически карти (Summary Cards/Widgets): 3-4 малки блокчета най-отгоре (напр. "Общо регистрирани карти", "Опити за достъп днес", "Отказани достъпи").

  - Таблица с последни събития: Кратък списък (напр. последните 5 сканирания на четеца), за да се вижда активността в реално време.

## 4. Страница: Управление на картите (Card Management)

Тук ще се добавят, блокират и разпределят картите.

- Елементи:

  - Основна таблица (Data Table): Колони за UID на карта, Притежател, Статус (Активна/Блокирана) и Действия.

  - Badge/Labels: Цветни етикети за статуса (напр. зелено за "Активна", червено за "Блокирана").

  - Бутони за действия (Action Buttons): Малки иконки в края на всеки ред (напр. икона "Катинар" за блокиране/отключване, икона "Молив" за редакция на името).

  - Модален прозорец (Modal) или Форма: Изскачащ прозорец за "Добавяне на нова карта" с полета за въвеждане на UID и Име на притежателя.

## 5. Страница: Дневник на достъпа (Access Logs)

Това е пълният архив на всички чекирания.

- Елементи:

  - Голяма таблица: Колони за Дата и Час, Карта/Потребител и Събитие/Резултат.

  - Цветно кодиране (Badges): Много е важно шаблонът да има хубави етикети. Например: зелен етикет "Успешен вход", жълт/оранжев "Блокирана карта", червен "Непозната карта".

  - (Опционално) Полета за филтриране или търсене над таблицата (напр. търсене по дата или име).

### Стъпка 1: Създаване на Vue.js файла (app.js)

Първо, трябва да създам папка static в основната директория на проекта (или в приложението main), а вътре в нея папка js. Там създавам файла app.js.

Този файл ще управлява състоянието коя секция е активна и ще дърпа данните от API-то чрез axios.

static/js/app.js

javascript

const { createApp } = Vue;

const app = createApp({

data() {

return {

// Контролира коя секция се вижда: 'dashboard', 'cards' или 'logs'

currentTab: 'dashboard',

// Данни от API-то

cards: [],

logs: [],

// Статистики за таблото

totalCards: 0,

todayScans: 0

}

},

methods: {

// Метод за смяна на активната секция

switchTab(tabName) {

this.currentTab = tabName;

// Зареждаме свежи данни според това кой таб отваряме

if (tabName === 'cards') this.fetchCards();

if (tabName === 'logs') this.fetchLogs();

if (tabName === 'dashboard') {

this.fetchCards();

this.fetchLogs();

}

},

// Взимане на картите от бекенда

async fetchCards() {

try {

const response = await axios.get('/api/cards/');

this.cards = response.data;

this.totalCards = this.cards.length;

} catch (error) {

console.error("Грешка при зареждане на картите:", error);

}

},

// Взимане на логовете от бекенда

async fetchLogs() {

try {

const response = await axios.get('/api/logs/');

this.logs = response.data;

// Тук може да филтрираш само днешните за статистиката todayScans

this.todayScans = this.logs.length;

} catch (error) {

console.error("Грешка при зареждане на логовете:", error);

}

}

},

mounted() {

// Когато страницата се зареди, автоматично дърпаме данните за таблото

this.fetchCards();

this.fetchLogs();

}

});

// Закачаме Vue приложението към елемент с id="app" в HTML-а

app.mount('#app');

### Стъпка 2: Интегриране в dashboard.html

- Задължително добавям {% load static %} най-отгоре във файла.

- Обвивам цялото съдържание на <body> (или поне основния контейнер main-wrapper) в един <div id="app">.

- Добавям линкове към Vue и Axios, както и към моя app.js преди затварящия </body> таг.

Ето скелет как трябва да изглежда структурата на dashboard.html:

html

{% load static %}

<!DOCTYPE html>

<html lang="bg">

<head>

<!-- Твоите мета тагове и CSS линкове -->

<title>Duralux - RFID Dashboard</title>

</head>

<body>

<!-- ТУК ЗАПОЧВА VUE.JS ПРИЛОЖЕНИЕТО -->

<div id="app">

<!-- НАВИГАЦИЯ / СИДЕБАР -->

<nav class="sidebar">

<ul>

<!-- Използваме @click за да викаме метода switchTab() -->

<li><a href="#" @click.prevent="switchTab('dashboard')">Табло (Последни събития)</a></li>

<li><a href="#" @click.prevent="switchTab('cards')">Управление на карти</a></li>

<li><a href="#" @click.prevent="switchTab('logs')">Дневник на достъпа</a></li>

</ul>

</nav>

<!-- ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ -->

<main class="content">

<!-- СЕКЦИЯ 1: ТАБЛО (Показва се само ако currentTab е 'dashboard') -->

<div v-if="currentTab === 'dashboard'">

<h2>Табло - Общ преглед</h2>

<div class="stats-cards">

<div class="card">Общо карти: [[ totalCards ]]</div>

<div class="card">Опити днес: [[ todayScans ]]</div>

</div>

<!-- Тук можеш да сложиш таблица само с последните 5 лога -->

</div>

<!-- СЕКЦИЯ 2: УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИ -->

<div v-if="currentTab === 'cards'">

<h2>Управление на карти</h2>

<button class="btn btn-primary">Добави нова карта</button>

<table>

<thead>

<tr>

<th>UID</th>

<th>Притежател</th>

<th>Статус</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr v-for="card in cards" :key="card.id">

<td>[[ card.uid ]]</td>

<td>[[ card.owner_name || 'Неразпределена' ]]</td>

<td>[[ card.is_active ? 'Активна' : 'Блокирана' ]]</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

<!-- СЕКЦИЯ 3: ДНЕВНИК НА ДОСТЪПА -->

<div v-if="currentTab === 'logs'">

<h2>Дневник на събитията</h2>

<table>

<thead>

<tr>

<th>Време</th>

<th>Карта / UID</th>

<th>Събитие</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr v-for="log in logs" :key="log.id">

<td>[[ new Date(log.timestamp).toLocaleString() ]]</td>

<td>[[ log.card_info ? log.card_info.uid : log.unknown_uid ]]</td>

<td>[[ log.event_type ]]</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

</main>

</div>

<!-- КРАЙ НА VUE.JS ПРИЛОЖЕНИЕТО -->

<!-- Зареждане на библиотеките (Vue 3 и Axios) -->

<script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/axios/dist/axios.min.js"></script>

<!-- Зареждане на твоя JS файл -->

<script src="{% static 'js/app.js' %}"></script>

</body>

</html>

### Важна бележка за Django и Vue конфликти:

В кода по-горе съм използвала [[ ]] (вместо стандартните {{ }} на Vue). Причината е, че Django шаблоните използват {{ }} за своите променливи и двете системи ще се "сбият".

За да накарам Vue да разпознава [[ ]], добавих този ред конфигурация в твоя app.js вътре в createApp({}):

javascript

const app = createApp({

delimiters: ['[[', ']]'], // Указва на Vue да ползва тези скоби, за да не пречи на Django

data() { ... },

// ...

### 1. Добавяне на нови методи в app.js

Ще ми трябват функции, които да правят POST и PATCH (или PUT) заявки към нашето API чрез Axios.

Добавям следните методи в секцията methods на твоя Vue инстанс:

javascript

// ... (досегашните ти методи fetchCards и fetchLogs)

// Метод за добавяне на нова карта

async addCard() {

try {

// Предполагаме, че имаш обект newCard в data() { return { newCard: { uid: '', owner_name: '' } } }

const response = await axios.post('/api/cards/', this.newCard);

this.cards.push(response.data); // Добавяме новата карта директно в списъка

this.newCard = { uid: '', owner_name: '' }; // Изчистваме формата

alert('Картата е добавена успешно!');

} catch (error) {

console.error("Грешка при добавяне на карта:", error);

alert('Възникна грешка при добавянето.');

}

},

// Метод за промяна на статуса (активна/блокирана)

async toggleCardStatus(card) {

try {

const updatedStatus = !card.is_active;

const response = await axios.patch(`/api/cards/${card.id}/`, {

is_active: updatedStatus

});

card.is_active = response.data.is_active; // Обновяваме статуса локално

} catch (error) {

console.error("Грешка при промяна на статуса:", error);

alert('Неуспешна промяна на статуса.');

}

},

// (Опционално) Метод за изтриване на карта

async deleteCard(cardId) {

if(confirm('Сигурни ли сте, че искате да изтриете тази карта?')) {

try {

await axios.delete(`/api/cards/${cardId}/`);

this.cards = this.cards.filter(c => c.id !== cardId); // Премахваме от списъка

} catch (error) {

console.error("Грешка при изтриване:", error);

}

}

}

## 2. Свързване с HTML шаблона (dashboard.html)

В секцията, където показва картите (v-if="currentTab === 'cards'"), ще трябва да добавя:

- Малка форма с v-model="newCard.uid" и v-model="newCard.owner_name", която да извиква @submit.prevent="addCard".

- Бутони в таблицата до всяка карта, които да извикват @click="toggleCardStatus(card)".

## 1. Файлът static/js/app.js

Това е изцяло изнесената логика на Vue.js. Създай папката js вътре в static/ и постави този файл там.

javascript

const { createApp } = Vue;

const app = createApp({

// Сменяме скобите на Vue, за да не пречат на Django шаблоните

delimiters: ['[[', ']]'],

data() {

return {

// По подразбиране отваряме Таблото

currentTab: 'dashboard',

// Данни

cards: [],

logs: [],

// Статистики

totalCards: 0,

todayScans: 0,

deniedAccess: 0,

latestLogs: []

}

},

methods: {

switchTab(tabName) {

this.currentTab = tabName;

this.fetchData(); // Опресняваме данните при всяка смяна

},

async fetchData() {

this.fetchCards();

this.fetchLogs();

},

async fetchCards() {

try {

const response = await axios.get('/api/cards/');

this.cards = response.data;

this.totalCards = this.cards.length;

} catch (error) {

console.error("Грешка при зареждане на картите:", error);

}

},

async fetchLogs() {

try {

const response = await axios.get('/api/logs/');

this.logs = response.data;

// Взимаме само последните 5 събития за таблото

this.latestLogs = this.logs.slice(0, 5);

// Изчисляваме статистики за "днес"

const today = new Date().toISOString().split('T')[0]; // Взимаме YYYY-MM-DD

this.todayScans = this.logs.filter(log => log.timestamp.startsWith(today)).length;

this.deniedAccess = this.logs.filter(log => log.event_type.includes('DENIED')).length;

} catch (error) {

console.error("Грешка при зареждане на логовете:", error);

}

},

// Помощна функция за форматиране на датата

formatDate(dateString) {

const date = new Date(dateString);

return date.toLocaleString('bg-BG');

}

},

mounted() {

// При първоначално зареждане дърпаме всичко

this.fetchData();

// Опресняваме данните автоматично на всеки 5 секунди

setInterval(() => {

this.fetchData();

}, 5000);

}

});

app.mount('#app');

## 2. Обновен dashboard.html

Замести кода в твоя dashboard.html с този по-долу. Интегрирал съм Vue логиката (менютата switchTab, статистиките и v-if превключвателите) в красивата структура на Duralux шаблона.

html

{% extends 'main/base.html' %}

{% load static %}

{% block content %}

<!-- СТАРТ НА VUE ПРИЛОЖЕНИЕТО -->

<div id="app">

<!-- Navigation Manu -->

<nav class="nxl-navigation">

<div class="navbar-wrapper">

<div class="m-header">

<a href="#" class="b-brand">

<img src="{% static 'assets/images/logo-full.png' %}" alt="" class="logo logo-lg"/>

<img src="{% static 'assets/images/logo-abbr.png' %}" alt="" class="logo logo-sm"/>

</a>

</div>

<div class="navbar-content">

<ul class="nxl-navbar">

<li class="nxl-item nxl-hasmenu">

<a href="javascript:void(0);" class="nxl-link">

<span class="nxl-micon"><i class="feather-cast"></i></span>

<span class="nxl-mtext">Меню</span><span class="nxl-arrow"><i class="feather-chevron-right"></i></span>

</a>

<ul class="nxl-submenu">

<!-- VUE: Смяна на табовете през менюто -->

<li class="nxl-item" :class="{'active': currentTab === 'dashboard'}"><a class="nxl-link" href="#" @click.prevent="switchTab('dashboard')">Табло</a></li>

<li class="nxl-item" :class="{'active': currentTab === 'cards'}"><a class="nxl-link" href="#" @click.prevent="switchTab('cards')">Карти</a></li>

<li class="nxl-item" :class="{'active': currentTab === 'logs'}"><a class="nxl-link" href="#" @click.prevent="switchTab('logs')">Логове</a></li>

</ul>

</li>

</ul>

</div>

</div>

</nav>

<!-- Header -->

<header class="nxl-header">

<div class="header-wrapper">

<!--Header Left -->

<div class="header-left d-flex align-items-center gap-4">

<a href="javascript:void(0);" class="nxl-head-mobile-toggler" id="mobile-collapse">

<div class="hamburger hamburger--arrowturn">

<div class="hamburger-box">

<div class="hamburger-inner"></div>

</div>

</div>

</a>

</div>

<!-- Header Right -->

<div class="header-right ms-auto">

<div class="d-flex align-items-center">

<div class="nxl-h-item d-none d-sm-flex">

<div class="full-screen-switcher">

<a href="javascript:void(0);" class="nxl-head-link me-0" onclick="$('body').fullScreenHelper('toggle');">

<i class="feather-maximize maximize"></i>

<i class="feather-minimize minimize"></i>

</a>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</header>

<!--Main Content -->

<main class="nxl-container">

<div class="nxl-content">

<!-- [ page-header ] start -->

<div class="page-header">

<div class="page-header-left d-flex align-items-center">

<div class="page-header-title">

<h5 class="m-b-10">RFID Система за Достъп</h5>

</div>

</div>

</div>

<!-- ============================================== -->

<!-- СЕКЦИЯ: ТАБЛО (Последни събития) -->

<!-- ============================================== -->

<div class="main-content" v-if="currentTab === 'dashboard'">

<div class="row">

<!-- Общо регистрирани карти -->

<div class="col-xxl-4 col-md-4 col-sm-12">

<div class="card stretch stretch-full">

<div class="card-body">

<div class="d-flex align-items-start justify-content-between mb-4">

<div class="d-flex gap-4 align-items-center">

<div class="avatar-text avatar-lg bg-gray-200">

<i class="feather-credit-card text-primary"></i>

</div>

<div>

<div class="fs-4 fw-bold text-dark"><span class="counter">[[ totalCards ]]</span></div>

<h3 class="fs-13 fw-semibold text-truncate-1-line">Общо карти</h3>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Опити за достъп днес -->

<div class="col-xxl-4 col-md-4 col-sm-12">

<div class="card stretch stretch-full">

<div class="card-body">

<div class="d-flex align-items-start justify-content-between mb-4">

<div class="d-flex gap-4 align-items-center">

<div class="avatar-text avatar-lg bg-gray-200">

<i class="feather-activity text-success"></i>

</div>

<div>

<div class="fs-4 fw-bold text-dark"><span class="counter">[[ todayScans ]]</span></div>

<h3 class="fs-13 fw-semibold text-truncate-1-line">Сканирания днес</h3>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Отказани достъпи -->

<div class="col-xxl-4 col-md-4 col-sm-12">

<div class="card stretch stretch-full">

<div class="card-body">

<div class="d-flex align-items-start justify-content-between mb-4">

<div class="d-flex gap-4 align-items-center">

<div class="avatar-text avatar-lg bg-gray-200">

<i class="feather-alert-triangle text-danger"></i>

</div>

<div>

<div class="fs-4 fw-bold text-dark"><span class="counter">[[ deniedAccess ]]</span></div>

<h3 class="fs-13 fw-semibold text-truncate-1-line">Отказан достъп (общо)</h3>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- [Последни чекирания] -->

<div class="col-12">

<div class="card stretch stretch-full">

<div class="card-header">

<h5 class="card-title">Последни сканирания (На живо)</h5>

</div>

<div class="card-body custom-card-action p-0">

<div class="table-responsive">

<table class="table table-hover mb-0">

<thead>

<tr class="border-b">

<th>Време</th>

<th>Карта / Притежател</th>

<th>Резултат</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr v-if="latestLogs.length === 0"><td colspan="3" class="text-center">Няма данни</td></tr>

<tr v-for="log in latestLogs" :key="log.id">

<td>[[ formatDate(log.timestamp) ]]</td>

<td>

<strong>[[ log.card_info ? log.card_info.uid : log.unknown_uid ]]</strong>

<span class="fs-12 d-block fw-normal text-muted" v-if="log.card_info">

[[ log.card_info.owner_name || 'Неразпределена' ]]

</span>

</td>

<td>

<span v-if="log.event_type === 'GRANTED'" class="badge bg-soft-success text-success">Разрешен</span>

<span v-else-if="log.event_type === 'DENIED_INACTIVE'" class="badge bg-soft-warning text-warning">Блокирана</span>

<span v-else class="badge bg-soft-danger text-danger">Непозната</span>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- ============================================== -->

<!-- СЕКЦИЯ: УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИ -->

<!-- ============================================== -->

<div class="main-content" v-if="currentTab === 'cards'">

<div class="row">

<div class="col-lg-12">

<div class="card stretch stretch-full">

<div class="card-header">

<h5 class="card-title">Регистрирани карти</h5>

<button class="btn btn-primary btn-sm"><i class="feather-plus"></i> Нова Карта</button>

</div>

<div class="card-body p-0">

<div class="table-responsive">

<table class="table table-hover">

<thead>

<tr>

<th>UID на картата</th>

<th>Притежател</th>

<th>Дата на рег.</th>

<th>Статус</th>

<th class="text-end">Действия</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr v-if="cards.length === 0"><td colspan="5" class="text-center">Няма регистрирани карти</td></tr>

<tr v-for="card in cards" :key="card.id">

<td class="fw-bold">[[ card.uid ]]</td>

<td>[[ card.owner_name || '---' ]]</td>

<td>[[ formatDate(card.created_at) ]]</td>

<td>

<span v-if="card.is_active" class="badge bg-success text-white">Активна</span>

<span v-else class="badge bg-danger text-white">Блокирана</span>

</td>

<td class="text-end">

<button class="btn btn-sm btn-light me-1" title="Редактирай"><i class="feather-edit"></i></button>

<button class="btn btn-sm btn-light" title="Блокирай/Отблокирай"><i class="feather-power"></i></button>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- ============================================== -->

<!-- СЕКЦИЯ: ДНЕВНИК НА ДОСТЪПА -->

<!-- ============================================== -->

<div class="main-content" v-if="currentTab === 'logs'">

<div class="row">

<div class="col-lg-12">

<div class="card stretch stretch-full">

<div class="card-header">

<h5 class="card-title">Пълен архив на събитията</h5>

</div>

<div class="card-body p-0">

<div class="table-responsive">

<table class="table table-hover">

<thead>

<tr>

<th>Време</th>

<th>UID на карта</th>

<th>Притежател</th>

<th>Събитие</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr v-if="logs.length === 0"><td colspan="4" class="text-center">Архивът е празен</td></tr>

<tr v-for="log in logs" :key="log.id">

<td>[[ formatDate(log.timestamp) ]]</td>

<td class="fw-bold">[[ log.card_info ? log.card_info.uid : log.unknown_uid ]]</td>

<td>[[ log.card_info ? (log.card_info.owner_name || 'Неразпределена') : 'Непознат' ]]</td>

<td>

<span v-if="log.event_type === 'GRANTED'" class="badge bg-soft-success text-success">Достъп разрешен</span>

<span v-else-if="log.event_type === 'DENIED_INACTIVE'" class="badge bg-soft-warning text-warning">Отказан: Блокирана</span>

<span v-else class="badge bg-soft-danger text-danger">Отказан: Непозната</span>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Footer -->

<footer class="footer">

<p class="fs-11 text-muted fw-medium text-uppercase mb-0 copyright">

<span>Copyright © Банско 2026</span>

</p>

<p><span>Дипломен проект</span> • Фатима Кемал Ходжа</p>

</footer>

</main>

</div>

<!-- КРАЙ НА VUE ПРИЛОЖЕНИЕТО -->

<!-- VUE & AXIOS Libraries -->

<script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/axios/dist/axios.min.js"></script>

<!-- Твоят Vue.js файл -->

<script src="{% static 'js/app.js' %}"></script>

<!-- Vendors JS! (Оригиналните скриптове на шаблона) -->

<script src="{% static 'assets/vendors/js/vendors.min.js' %}"></script>

<script src="{% static 'assets/vendors/js/daterangepicker.min.js' %}"></script>

<script src="{% static 'assets/vendors/js/apexcharts.min.js' %}"></script>

<script src="{% static 'assets/vendors/js/circle-progress.min.js' %}"></script>

<script src="{% static 'assets/js/common-init.min.js' %}"></script>

<script src="{% static 'assets/js/dashboard-init.min.js' %}"></script>

{% endblock %}

## 1. Промени в app.js

Трябва да добавя обекта newCard и една променлива showAddCardForm, която да контролира дали формата е видима.

Отворям app.js и в секцията data() добавям тези две променливи:

javascript

data() {

return {

currentTab: 'dashboard',

cards: [],

logs: [],

totalCards: 0,

todayScans: 0,

deniedAccess: 0,

latestLogs: [],

// НОВИ ПРОМЕНЛИВИ ЗА ДОБАВЯНЕТО:

showAddCardForm: false, // Контролира видимостта на формата

newCard: { uid: '', owner_name: '' } // Данните за новата карта

}

},

След това в същия файл намери метода addCard() и леко го обнови, за да скрива формата при успех:

javascript

// Метод за добавяне на нова карта

async addCard() {

try {

const response = await axios.post('/api/cards/', this.newCard);

this.cards.push(response.data); // Добавяме новата карта локално

this.newCard = { uid: '', owner_name: '' }; // Изчистваме полетата

this.showAddCardForm = false; // Скриваме формата

alert('Картата е добавена успешно!');

} catch (error) {

console.error("Грешка при добавяне на карта:", error);

alert('Възникна грешка! Възможно е този UID вече да съществува в базата.');

}

},

### 2. Промени в dashboard.html

Намери частта с СЕКЦИЯ 2: УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИ и обнови хедъра на картата и бутона, като добавиш и самата форма под него. Използвам стандартни Bootstrap класове (като row, col, form-control), които твоят шаблон вече поддържа.

Замени тази част от HTML-а:

html

<div class="card-header d-flex justify-content-between align-items-center">

<h3 class="card-title">Управление на карти</h3>

<button class="btn btn-primary">Добави нова карта</button>

</div>

СЪС СЛЕДНОТО:

html

<div class="card-header d-flex justify-content-between align-items-center">

<h3 class="card-title">Управление на карти</h3>

<!-- Бутонът превключва видимостта на формата -->

<button class="btn btn-primary btn-sm" @click="showAddCardForm = !showAddCardForm">

<i class="feather-plus"></i> [[ showAddCardForm ? 'Отказ' : 'Нова Карта' ]]

</button>

</div>

<!-- ФОРМА ЗА ДОБАВЯНЕ (Показва се само ако showAddCardForm е true) -->

<div class="card-body border-bottom bg-light" v-if="showAddCardForm">

<form @submit.prevent="addCard" class="row g-3 align-items-end">

<div class="col-md-5">

<label class="form-label fw-bold">UID на картата <span class="text-danger">*</span></label>

<input type="text" class="form-control" v-model="newCard.uid" required placeholder="напр. de 05 c2 1b">

</div>

<div class="col-md-5">

<label class="form-label fw-bold">Име на притежател</label>

<input type="text" class="form-control" v-model="newCard.owner_name" placeholder="Име и Фамилия">

</div>

<div class="col-md-2">

<button type="submit" class="btn btn-success w-100">

<i class="feather-save"></i> Запази

</button>

</div>

</form>

</div>

<!-- КРАЙ НА ФОРМАТА -->

# заключение

Разработването на умна система за контрол на достъпа с RFID карти показва практическото приложение на съвременните технологии за идентификация иуправление на достъп. Реализираната система съчетава микроконтролер, база данни и уеб интерфейс, чрез които се осигурява надеждна проверка на картите, записване на събитията „Вход“ с точна дата и час, както и възможност за администриране на потребителите.

В хода на проекта беше постигната основната цел – създаване на работещо решение, което да улеснява контрола на достъпа и да повишава сигурността. Чрез използването на RFID технологията процесът на идентификация става бърз, удобен и безконтактен, а интеграцията с база данни позволява гъвкаво управление на разрешените и блокираните карти.

Проектът доказва, че подобни системи могат успешно да бъдат използвани в различни среди като училища, офиси, лаборатории и други обекти, където е необходим контрол и проследимост на влизанията. Освен това разработката създава добра основа за бъдещо надграждане с допълнителни функции като известия, повече нива на достъп, криптографска защита и мобилен интерфейс.

В заключение може да се каже, че проектът изпълнява поставените изисквания и представя едно съвременно, функционално и приложимо решение в областта на системното програмиране и автоматизираните системи за сигурност.

# Литература:

- Колисниченко, Денис, Адаптивен уеб дизайн с Bootstrap, Асеневци, С 2019

- D.K Academy, Python – практическо програмиране. Асеневци, С 2022

- Донълдсън, Тоби. Бързо ръководство:Програмиране с Python.АлексСофт, С 2017

- Есканази, Аврам. Софтуерни техологии. КЛМН, С 2006

- https://softuni.bg/blog/what-is-django

- https://cynoteck.com/bg/blog-post/flask-vs-django/

- https://bg.savtec.org/articles/coding/the-basics-of-rest-and-restful-api-development.html

- https://urocibg.eu/

- https://www.django-rest-framework.org/

- https://softuni.bg/blog/vue-js-january-2021

- https://bg.wikipedia.org/wiki/MySQL

- https://priobshti.se/article/strategii-v-pomosht-na-prepodavaneto/taksonomiya-na-blum-ili-kak-da-napravim-uroka-v

- https://html.w3schools.bg

- https://www.inventum.bg/web-design/css/