На симулатор (https://wokwi.com/) всичко работи. На реалния хардуер - не чете нито карта, нито чип. Проверих свързването - изглежда правилно. Връзка контролер-компютър има (излиза подканящия надпис (допрете карта ....). какво да направя/тествам. Ще ми се да вкараме някаква автодигностика - нещо по четеца да светва, например.

Покажи повече

Gemini 3.1 Pro

Това е класически сценарий в света на хардуера – симулаторът е идеален, но реалността има своите физически особености. Щом виждаш надписа „Системата е готова...“, значи Arduino-то работи идеално и комуникира с компютъра, но проблемът е в комуникацията между Arduino-то и самия четец (RC522).

Ето най-честите причини и как да добавим автодиагностика, за да разберем къде точно се къса нишката.

### 1. Софтуерна автодиагностика (Тест на SPI връзката)

Самата библиотека MFRC522 има вградена функция, която проверява дали Arduino-то изобщо "вижда" четеца. Тя прочита версията на фърмуера на чипа.

Ще добавим и код за LED индикация (светодиод), който да светва, когато се прочете карта. Забележка: Не можем да ползваме вградения LED на пин 13, защото той се ползва от SPI комуникацията (SCK).

Обнови кода си с този:

cpp

#include <SPI.h>

#include <MFRC522.h>

#define RST_PIN         9

#define SS_PIN          10

#define LED_PIN         8   // Пин за външен светодиод (по желание)

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);

void setup() {

Serial.begin(9600);

while (!Serial);

SPI.begin();

mfrc522.PCD_Init();

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

// --- АВТОДИАГНОСТИКА НА ЧЕТЕЦА ---

Serial.println(F("--- Стартиране на диагностика ---"));

mfrc522.PCD_DumpVersionToSerial(); // Проверява версията на чипа

Serial.println(F("---------------------------------"));

Serial.println(F("Системата е готова. Допрете RFID карта..."));

}

void loop() {

if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {

return;

}

if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {

return;

}

// УСПЕШНО ЧЕТЕНЕ: Светваме диода

digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

Serial.print("UID:");

for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {

Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ");

Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);

}

Serial.println();

// Изчакваме половин секунда (диодът свети)

delay(500);

digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Гасим диода

mfrc522.PICC_HaltA();

}

### Как да разчетеш резултата от диагностиката в Serial Monitor:

Качи новия код и виж какво ще изпише веднага след --- Стартиране на диагностика ---:

- Ако пише: Firmware Version: 0x92 = v2.0 (или 0x91, 0x88) -> Хардуерът е свързан перфектно! Проблемът е или в самите карти/чипове (може да не са на 13.56 MHz, а на 125 kHz), или трябва да ги доближиш плътно до антената.

- Ако пише: Firmware Version: 0x00 или 0xFF или Unknown -> Arduino-то не може да си поговори с четеца. Проблемът е хардуерен (виж стъпките по-долу).

### 2. Хардуерен чек-лист (Ако връща 0x00 или 0xFF)

- Запояването (Най-честият проблем!): Ако си купила модула и пиновете (металните крачета) идват отделно в пликче, те задължително трябва да се запоят към синята платка на RC522. Ако само си ги пъхнала в дупките, няма да има добър електрически контакт и четецът няма да работи.

- Свети ли червеният диод на самия RC522? На синята платка има малък SMD светодиод (обикновено D1). Когато свържеш 3.3V и GND, той трябва да свети непрекъснато. Ако не свети, модулът няма захранване.

- Dupont кабелите: Понякога тези кабели са прекъснати вътрешно. Опитай да смениш кабелите на MISO, MOSI и SCK.

- Размяна на пиновете: Провери още веднъж дали не са разменени:

  - Arduino D11 трябва да отива в MOSI.

  - Arduino D12 трябва да отива в MISO.

  - Честа грешка е да се свържат MOSI-MOSI и MISO-MISO, но някои схеми в интернет объркват и карат хората да ги кръстосат. За SPI при този модул ги свързваме 1:1.

Ако искаш да тестваш и с външен LED за визуална индикация при четене (както добавих в кода), просто свържи дългото краче (Анод) на един светодиод към пин D8 на Arduino, а късото краче (Катод) през резистор (напр. 220 ома) към GND.

Пиши ми какво показва диагностиката (PCD_DumpVersionToSerial) в конзолата!

Preview

Намерих грешката - разменени проводници. Сега е ОК! Да преминем към структурирането на Django проекта и базата данни

Gemini 3.1 Pro

Супер! Радвам се, че си открила проблема – разменените кабели са абсолютна класика при работата с хардуер. Щом вече четем картите успешно, оставяме Arduino-то настрана и преминаваме към Етап 2: База данни и Бекенд (Python / Django).

За да бъде проектът структуриран правилно и готов за комуникация с Vue.js (чрез API), ще използваме Django и Django REST Framework (DRF).

Ето как да стартираме и структурираме проекта:

### Стъпка 1: Инициализация на проекта

Отвори терминала си в нова празна папка, където ще живее софтуерната част на проекта, и изпълни следните команди:

bash

# 1. Създаване и активиране на виртуална среда

python -m venv venv

# За Windows: venv\Scripts\activate

# За Mac/Linux: source venv/bin/activate

# 2. Инсталиране на нужните пакети

pip install django djangorestframework django-cors-headers

# 3. Създаване на Django проекта (нека се казва rfid_system)

django-admin startproject rfid_system .

# 4. Създаване на приложението, което ще управлява логиката

python manage.py startapp access_control

Не забравяй да добавиш rest_framework, corsheaders и access_control в INSTALLED_APPS във файла rfid_system/settings.py.

### Стъпка 2: Проектиране на базата данни (Моделите)

Отвори файла access_control/models.py. Тук ще дефинираме двете основни таблици за нашата релационна база данни – една за самите Карти и една за Логовете (историята на достъпа).

Ето примерен код, който покрива изискванията от заданието ти:

python

from django.db import models

class Card(models.fields.Model):

# Уникален идентификатор, който четем от Arduino (напр. "de 05 c2 1b")

uid = models.CharField(max_length=50, unique=True, verbose_name="UID на картата")

# Име на притежателя (може да е празно, ако картата не е разпределена)

owner_name = models.CharField(max_length=100, blank=True, null=True, verbose_name="Притежател")

# Статус на картата (активна или блокирана)

is_active = models.BooleanField(default=True, verbose_name="Активна")

# Кога е регистрирана в системата

created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True, verbose_name="Дата на регистрация")

def __str__(self):

return f"{self.uid} - {self.owner_name or 'Неизвестен'}"

class Meta:

verbose_name = "Карта"

verbose_name_plural = "Карти"

class AccessLog(models.Model):

EVENT_CHOICES = (

('GRANTED', 'Достъпът е разрешен'),

('DENIED_INACTIVE', 'Отказан достъп (Блокирана карта)'),

('DENIED_UNKNOWN', 'Отказан достъп (Непозната карта)'),

)

# Връзка към картата. Ако картата е непозната, може да е null

card = models.ForeignKey(Card, on_delete=models.SET_NULL, null=True, blank=True, related_name='logs')

# В случай на непозната карта, запазваме UID-то тук, за да знаем кой се е опитал да влезе

unknown_uid = models.CharField(max_length=50, blank=True, null=True)

# Точен час на чекиране

timestamp = models.DateTimeField(auto_now_add=True, verbose_name="Време на събитието")

# Тип на събитието

event_type = models.CharField(max_length=20, choices=EVENT_CHOICES, verbose_name="Резултат")

def __str__(self):

uid_display = self.card.uid if self.card else self.unknown_uid

return f"[{self.timestamp.strftime('%Y-%m-%d %H:%M')}] {uid_display} - {self.get_event_type_display()}"

class Meta:

verbose_name = "Лог на достъп"

verbose_name_plural = "Логове на достъп"

ordering = ['-timestamp'] # Най-новите записи да излизат първи

### Какво се случва тук?

- Таблица Card: Пази информация за всяка карта. Полето is_active ще ти позволи да "блокираш" дадена карта през уеб интерфейса по-късно, без да я триеш.

- Таблица AccessLog: Това е дневникът. Забележи, че имаме unknown_uid. Това е много полезно, защото ако някой допре карта, която не е в базата, системата ще запише опита за достъп (и ти ще видиш UID-то, за да можеш евентуално да го регистрираш после).

### Стъпка 3: Миграции

За да създадеш реалните таблици в SQLite базата, изпълни:

bash

python manage.py makemigrations

python manage.py migrate

Можеш да си създадеш и един суперпотребител (python manage.py createsuperuser), за да разгледаш моделите в готовия Django Admin (като преди това ги регистрираш в admin.py).

Как ти изглежда тази структура на базата данни? Ако си съгласна с нея, следващата стъпка е да напишем API (DRF Сериализатори и Изгледи), чрез които нашият Python скрипт (мостът към Arduino) ще си говори с базата данни!

Съгласен съм със структурата, но направих следните промени: Django проекта се казва DP, а приложението - main. Нека да продължим

Gemini 3.1 Pro

Чудесно! Щом проектът се казва DP, а приложението е main, продължаваме спрямо тази структура.

Следващата стъпка е да създадем API (Приграмния интерфейс). Този интерфейс ще има две основни задачи:

- Да приема заявки от хардуера (когато някой допре карта) и да връща отговор (Дали да пусне човека или не).

- Да подава данните към Vue.js фронтенда (за да показваме списъка с карти и логовете).

Ще използваме Django REST Framework (DRF). Ето стъпките за реализация:

### 1. Сериализатори (main/serializers.py)

Сериализаторите превръщат сложните данни от базата (обекти) във формат JSON, който уеб приложенията и скриптовете разбират лесно.

Създай файл serializers.py в папката main и добави:

python

from rest_framework import serializers

from .models import Card, AccessLog

class CardSerializer(serializers.ModelSerializer):

class Meta:

model = Card

fields = '__all__'

class AccessLogSerializer(serializers.ModelSerializer):

# Добавяме информация за картата, за да е по-лесно на Vue.js фронтенда

card_info = CardSerializer(source='card', read_only=True)

class Meta:

model = AccessLog

fields = '__all__'

### 2. Изгледи / Контролери (main/views.py)

Тук пишем същинската логика. Ще създадем стандартни ViewSets за управление на картите и логовете, както и един специален изглед (ScanCardView), който ще служи само за валидиране на картите от четеца.

Отвори main/views.py и го замени със следното:

python

from rest_framework import viewsets, status

from rest_framework.views import APIView

from rest_framework.response import Response

from .models import Card, AccessLog

from .serializers import CardSerializer, AccessLogSerializer

# 1. Изгледи за фронтенда (Vue.js)

class CardViewSet(viewsets.ModelViewSet):

queryset = Card.objects.all()

serializer_class = CardSerializer

class AccessLogViewSet(viewsets.ReadOnlyModelViewSet):

# Логовете само се четат, не се трият или редактират от потребителя

queryset = AccessLog.objects.all()

serializer_class = AccessLogSerializer

# 2. Изглед за хардуера (Python скрипта, свързан с Arduino)

class ScanCardView(APIView):

def post(self, request):

uid = request.data.get('uid')

if not uid:

return Response({"error": "Липсва UID"}, status=status.HTTP_400_BAD_REQUEST)

# Почистваме евентуални излишни интервали

uid = uid.strip()

try:

# Търсим картата в базата

card = Card.objects.get(uid=uid)

if card.is_active:

event = 'GRANTED'

message = "Достъпът е разрешен"

status_code = status.HTTP_200_OK

else:

event = 'DENIED_INACTIVE'

message = "Отказан достъп: Картата е блокирана"

status_code = status.HTTP_403_FORBIDDEN

# Записваме в лога

AccessLog.objects.create(card=card, event_type=event)

except Card.DoesNotExist:

# Картата не съществува в базата

event = 'DENIED_UNKNOWN'

message = "Отказан достъп: Непозната карта"

status_code = status.HTTP_404_NOT_FOUND

# Записваме опита на непознатата карта

AccessLog.objects.create(unknown_uid=uid, event_type=event)

return Response({"status": event, "message": message}, status=status_code)

### 3. Маршрутиране / URLs (main/urls.py и DP/urls.py)

Сега трябва да кажем на Django на кои уеб адреси да достъпва тези изгледи.

Създай файл urls.py в папката main:

python

from django.urls import path, include

from rest_framework.routers import DefaultRouter

from .views import CardViewSet, AccessLogViewSet, ScanCardView

router = DefaultRouter()

router.register(r'cards', CardViewSet)

router.register(r'logs', AccessLogViewSet)

urlpatterns = [

# Стандартни API маршрути за Vue.js (/api/cards/ и /api/logs/)

path('api/', include(router.urls)),

# Специален маршрут за хардуерния мост (/api/scan/)

path('api/scan/', ScanCardView.as_view(), name='scan_card'),

]

Накрая, свържи тези маршрути с главния проект. Отвори DP/urls.py и го редактирай така:

python

from django.contrib import admin

from django.urls import path, include

urlpatterns = [

path('admin/', admin.site.urls),

path('', include('main.urls')), # Включваме URL-ите от нашето приложение

]

### Какво постигнахме до тук?

Вече имаме напълно функционален бекенд! Ако стартираш сървъра (python manage.py runserver), ще имаш работещо API, което може да приема заявки.

Следваща стъпка:
Предлагам сега да напишем малкия Python скрипт (мостът), който ще стои отворен на компютъра, ще чете данните от Arduino-то през USB порта (чрез библиотеката pyserial) и автоматично ще прави POST заявки към нашия нов адрес http://127.0.0.1:8000/api/scan/.

Съгласна ли си да продължим със скрипта за серийната комуникация?

нека да продължим със скрипта за серийната комуникация

Gemini 3.1 Pro

Чудесно! Това е "мостът", който ще свърже хардуера (Arduino) със софтуера (Django). Този скрипт ще работи постоянно на заден фон на компютъра, ще чете какво изпраща Arduino-то по USB кабела и ще го препраща към нашето API чрез HTTP POST заявки.

За целта ще ни трябват две външни библиотеки за Python: pyserial (за комуникация с USB порта) и requests (за изпращане на заявките към Django).

### Стъпка 1: Инсталиране на нужните библиотеки

Отвори нов терминал (при активирана виртуална среда, ако ползваш такава) и изпълни:

bash

pip install pyserial requests

### Стъпка 2: Създаване на скрипта

Създай нов файл в главната директория на проекта ти (при manage.py) и го кръсти например serial_bridge.py. Постави следния код в него:

python

import serial

import time

import requests

# --- НАСТРОЙКИ ---

# ВАЖНО: Промени 'COM3' с порта, на който е закачено твоето Arduino (виж го в Arduino IDE)

# За Linux/Mac обикновено изглежда като '/dev/ttyUSB0' или '/dev/cu.usbmodem...'

SERIAL_PORT = 'COM3'

BAUD_RATE = 9600

# Адресът на нашето Django API

API_URL = 'http://127.0.0.1:8000/api/scan/'

def main():

print(f"Опит за свързване с Arduino на порт {SERIAL_PORT}...")

try:

# Отваряне на серийната връзка

ser = serial.Serial(SERIAL_PORT, BAUD_RATE, timeout=1)

# Изчакваме малко, за да се рестартира и инициализира Arduino-то

time.sleep(2)

print("Връзката е успешна! Очаквам сканиране на карти...\n")

while True:

# Четем ред от серийния порт

if ser.in_waiting > 0:

# Четем, декодираме от байтове в стринг и махаме излишните празни места/нови редове

line = ser.readline().decode('utf-8').strip()

# Проверяваме дали редът съдържа UID (както го зададохме в C++ кода)

if line.startswith("UID:"):

# Извличаме само самия номер, напр. "de 05 c2 1b"

uid = line.replace("UID:", "").strip()

print(f"[!] Прочетена карта: {uid}")

# Изпращаме данните към Django

send_to_django(uid)

except serial.SerialException as e:

print(f"Грешка със серийния порт: {e}")

print("Провери дали портът е правилен и дали не е отворен Serial Monitor-а в Arduino IDE!")

except KeyboardInterrupt:

print("\nСкриптът е спрян ръчно.")

finally:

if 'ser' in locals() and ser.is_open:

ser.close()

def send_to_django(uid):

payload = {'uid': uid}

try:

# Изпращаме POST заявка към нашето API

response = requests.post(API_URL, data=payload)

# Анализираме отговора от сървъра

if response.status_code == 200:

print(f"  -> Сървър: {response.json().get('message')} (ЗЕЛЕН СВЕТОФАР)")

elif response.status_code == 403:

print(f"  -> Сървър: {response.json().get('message')} (ЧЕРВЕН СВЕТОФАР - Блокирана)")

elif response.status_code == 404:

print(f"  -> Сървър: {response.json().get('message')} (ЧЕРВЕН СВЕТОФАР - Непозната)")

else:

print(f"  -> Неочаквана грешка от сървъра: {response.status_code}")

except requests.exceptions.ConnectionError:

print("  -> ГРЕШКА: Не мога да се свържа с Django сървъра! Работи ли той (runserver)?")

if __name__ == '__main__':

main()

### Стъпка 3: Тестване на цялата система (Хардуер + Бекенд)

За да тестваме дали всичко работи в синхрон, трябва да стартираш две неща едновременно (в два отделни терминала):

Терминал 1 (Django сървърът):

bash

python manage.py runserver

Терминал 2 (Мостът):
Забележка: Преди да стартираш това, задължително затвори Serial Monitor-а в Arduino IDE, защото само една програма може да чете от порта по едно и също време!

bash

python serial_bridge.py

Ако всичко е наред, когато доближиш картата до четеца, в Терминал 2 ще видиш, че скриптът е прочел UID-то и е получил отговор от Django (вероятно "Непозната карта" за първия път, тъй като базата ти все още е празна). В същото време, в Терминал 1 (при Django) ще видиш, че е пристигнала POST заявка на адрес /api/scan/.

Когато тестваш, кажи ми дали данните преминават успешно от Arduino-то чак до Django! Ако да – значи най-сложната комуникационна част от проекта е напълно готова и ни остава само красивият уеб интерфейс с Vue.js за управление на системата.

Преди да продължим с интерфейса искам да промени малко serial_bridge.py - да направим така, че параметрите SERIAL_PORT, BAUD_RATE и Адресът на нашето Django API да се четат от .ini файл. добре би било също така адресът на API да е с два параметъра - адрес на сървъра и порт

Покажи повече

Gemini 3.1 Pro

Това е отлична идея! Изваждането на конфигурацията във външен файл (като .ini) е утвърдена добра практика в софтуерното инженерство. Така няма да се налага да променяш самия код всеки път, когато смениш USB порта или преместиш сървъра на друг адрес.

За целта ще използваме вградената в Python библиотека configparser.

Ето как да го реализираме:

### 1. Създаване на конфигурационния файл (config.ini)

В същата папка, където се намира твоят serial_bridge.py, създай нов текстов файл с име config.ini и добави следното съдържание в него:

ini

[Arduino]

# Портът за връзка (напр. COM3 за Windows или /dev/ttyUSB0 за Linux/Mac)

Port = COM3

# Скорост на комуникация (трябва да съвпада със Serial.begin в C++ кода)

BaudRate = 9600

[API]

# Адрес на Django сървъра (без http://)

Host = 127.0.0.1

# Порт на Django сървъра

Port = 8000

# Път до endpoint-а за сканиране

Endpoint = /api/scan/

### 2. Обновяване на serial_bridge.py

Замени съдържанието на скрипта със следния код. Той вече ще търси config.ini при стартиране, ще прочита стойностите от него и ще сглобява автоматично пълния адрес на API-то.

python

import serial

import time

import requests

import configparser

import sys

import os

def load_config():

"""Чете конфигурацията от config.ini файла."""

config = configparser.ConfigParser()

config_file = 'config.ini'

if not os.path.exists(config_file):

print(f"ГРЕШКА: Файлът {config_file} не е намерен!")

print("Моля, създай го в същата директория със съответните настройки.")

sys.exit(1)

config.read(config_file)

try:

# Извличане на настройките за Arduino

serial_port = config['Arduino']['Port']

baud_rate = config['Arduino'].getint('BaudRate')

# Извличане на настройките за API

api_host = config['API']['Host']

api_port = config['API']['Port']

api_endpoint = config['API']['Endpoint']

# Сглобяване на пълния URL адрес

# Напр: http://127.0.0.1:8000/api/scan/

api_url = f"http://{api_host}:{api_port}{api_endpoint}"

return serial_port, baud_rate, api_url

except KeyError as e:

print(f"ГРЕШКА: Липсва ключ в config.ini: {e}")

sys.exit(1)

except ValueError as e:

print(f"ГРЕШКА: Невалидна стойност в config.ini: {e}")

sys.exit(1)

def send_to_django(uid, api_url):

"""Изпраща прочетения UID към Django API-то."""

payload = {'uid': uid}

try:

response = requests.post(api_url, data=payload)

if response.status_code == 200:

print(f"  -> Сървър: {response.json().get('message')} (ЗЕЛЕН СВЕТОФАР)")

elif response.status_code == 403:

print(f"  -> Сървър: {response.json().get('message')} (ЧЕРВЕН СВЕТОФАР - Блокирана)")

elif response.status_code == 404:

print(f"  -> Сървър: {response.json().get('message')} (ЧЕРВЕН СВЕТОФАР - Непозната)")

else:

print(f"  -> Неочаквана грешка от сървъра: {response.status_code}")

except requests.exceptions.ConnectionError:

print(f"  -> ГРЕШКА: Не мога да се свържа с {api_url}! Работи ли сървърът?")

def main():

# 1. Зареждане на конфигурацията

serial_port, baud_rate, api_url = load_config()

print(f"--- НАСТРОЙКИ ЗАРЕДЕНИ УСПЕШНО ---")

print(f"Arduino Порт : {serial_port} ({baud_rate} baud)")

print(f"Django API   : {api_url}")

print(f"----------------------------------")

print("Опит за свързване с четеца...\n")

try:

# 2. Отваряне на серийната връзка

ser = serial.Serial(serial_port, baud_rate, timeout=1)

time.sleep(2) # Изчакване за рестарт на платката

print("Връзката е успешна! Очаквам сканиране на карти...\n")

while True:

if ser.in_waiting > 0:

line = ser.readline().decode('utf-8').strip()

if line.startswith("UID:"):

uid = line.replace("UID:", "").strip()

print(f"\n[!] Прочетена карта: {uid}")

# Изпращаме данните и подаваме сглобения URL

send_to_django(uid, api_url)

except serial.SerialException as e:

print(f"ГРЕШКА със серийния порт: {e}")

print(f"Увери се, че портът {serial_port} е правилен и свободен (затвори Serial Monitor-а).")

except KeyboardInterrupt:

print("\nСкриптът е спрян ръчно.")

finally:

if 'ser' in locals() and ser.is_open:

ser.close()

if __name__ == '__main__':

main()

### Какво променихме?

- Добавихме функцията load_config(), която използва configparser.

- Ако файлът липсва или вътре липсват ключове (например си изтрила реда Port =), скриптът ще изведе ясно съобщение за грешка и ще спре елегантно, вместо да крашне.

- Функцията send_to_django() вече приема api_url като параметър, за да не разчита на глобални променливи.

Тествай го и ако всичко работи стабилно, можем да преминем към най-хубавата (и визуална) част – Уеб интерфейса (Vue.js + Axios)!

нека да продължим към уеб интерфейса. Искам аз да подбера и визуално оформление (подходящ шаблон). За целта дай ми първо какви елементи предвиждаш - страници, секции, за да подбера и подготвя нещо подходящо

Gemini 3.1 Pro

Това е чудесен подход! Изборът на готов и красиво оформен HTML/CSS шаблон (най-често наричан Admin Dashboard Template) ще ти спести много време и ще направи проекта да изглежда изключително професионално на защитата. Тъй като ще използваш Vue.js през CDN, всеки стандартен HTML шаблон (например базиран на Bootstrap или Tailwind) ще ти свърши идеална работа.

За да покрием напълно изискванията на заданието (визуализация на логовете и администриране на правата), ето какви страници и UI елементи трябва да предвижда шаблонът, който ще избереш:

### 1. Обща структура (Layout)

Шаблонът трябва да има класическа административна структура:

- Странично меню (Sidebar) или Горно меню (Navbar): За навигация между страниците (напр. "Табло", "Карти", "Логове").

- Header (Хедър): Място за заглавие на страницата и бутон "Изход" (Logout) за администратора.

### 2. Страница: Вход (Login Page)

Преди да се види системата, администраторът трябва да влезе.

- Елементи: Центрирана форма с полета за Потребителско име, Парола и бутон "Вход".

### 3. Страница: Начално Табло (Dashboard)

Това е първото нещо, което се вижда след вход. Дава бърз преглед на системата.

- Елементи:

  - Статистически карти (Summary Cards/Widgets): 3-4 малки блокчета най-отгоре (напр. "Общо регистрирани карти", "Опити за достъп днес", "Отказани достъпи").

  - Таблица с последни събития: Кратък списък (напр. последните 5 сканирания на четеца), за да се вижда активността в реално време.

### 4. Страница: Управление на картите (Card Management)

Тук ще се добавят, блокират и разпределят картите.

- Елементи:

  - Основна таблица (Data Table): Колони за UID на карта, Притежател, Статус (Активна/Блокирана) и Действия.

  - Badge/Labels: Цветни етикети за статуса (напр. зелено за "Активна", червено за "Блокирана").

  - Бутони за действия (Action Buttons): Малки иконки в края на всеки ред (напр. икона "Катинар" за блокиране/отключване, икона "Молив" за редакция на името).

  - Модален прозорец (Modal) или Форма: Изскачащ прозорец за "Добавяне на нова карта" с полета за въвеждане на UID и Име на притежателя.

### 5. Страница: Дневник на достъпа (Access Logs)

Това е пълният архив на всички чекирания.

- Елементи:

  - Голяма таблица: Колони за Дата и Час, Карта/Потребител и Събитие/Резултат.

  - Цветно кодиране (Badges): Много е важно шаблонът да има хубави етикети. Например: зелен етикет "Успешен вход", жълт/оранжев "Блокирана карта", червен "Непозната карта".

  - (Опционално) Полета за филтриране или търсене над таблицата (напр. търсене по дата или име).

### Съвет при търсенето:

Когато търсиш шаблони (например в сайтове като ThemeWagon, StartBootstrap, Colorlib или просто напишеш в Google "Free Admin Dashboard HTML template"), обърни специално внимание на секциите "Tables" и "Forms" в демо версиите им. Ако таблиците изглеждат добре и поддържат бутони/цветни етикети в редовете, шаблонът ще пасне идеално.

Ако искаш, можеш да ми пратиш линк към шаблона, който си харесала, за да го погледна, или направо да ми дадеш HTML кода на основната страница, за да започнем да вграждаме Vue.js и Axios в него!

urls.py

File

views.py

File

dashboard.html

File

login.html.txt

File

dashboard.html

File

Направих два шаблона и минимални изгледи + пътища за визуализиране. идеята е шаблона dashboard да се използва покрие всички страници като просто динамично превключваме отделни секции в него: Секция последни събития, Секция Управление на картите, Дневник на достъпа. Също така предпочитам кода за vue да е в отделен файл

Покажи повече

Gemini 3.1 Pro

Това е отличен архитектурен подход! Използването на един основен шаблон (Dashboard) като "контейнер" и динамичното превключване на съдържанието вътре чрез Vue.js ще направи приложението много бързо (Single Page Application усещане), без да презарежда страницата.

Отделянето на Vue кода в собствен JavaScript файл също е най-добрата практика за поддръжка на кода.

Ето как да реализираме тази логика стъпка по стъпка:

### Стъпка 1: Създаване на Vue.js файла (app.js)

Първо, трябва да създадеш папка static в основната директория на проекта (или в приложението main), а вътре в нея папка js. Там създай файла app.js.

Този файл ще управлява състоянието коя секция е активна и ще дърпа данните от API-то чрез axios.

static/js/app.js

javascript

const { createApp } = Vue;

const app = createApp({

data() {

return {

// Контролира коя секция се вижда: 'dashboard', 'cards' или 'logs'

currentTab: 'dashboard',

// Данни от API-то

cards: [],

logs: [],

// Статистики за таблото

totalCards: 0,

todayScans: 0

}

},

methods: {

// Метод за смяна на активната секция

switchTab(tabName) {

this.currentTab = tabName;

// Зареждаме свежи данни според това кой таб отваряме

if (tabName === 'cards') this.fetchCards();

if (tabName === 'logs') this.fetchLogs();

if (tabName === 'dashboard') {

this.fetchCards();

this.fetchLogs();

}

},

// Взимане на картите от бекенда

async fetchCards() {

try {

const response = await axios.get('/api/cards/');

this.cards = response.data;

this.totalCards = this.cards.length;

} catch (error) {

console.error("Грешка при зареждане на картите:", error);

}

},

// Взимане на логовете от бекенда

async fetchLogs() {

try {

const response = await axios.get('/api/logs/');

this.logs = response.data;

// Тук може да филтрираш само днешните за статистиката todayScans

this.todayScans = this.logs.length;

} catch (error) {

console.error("Грешка при зареждане на логовете:", error);

}

}

},

mounted() {

// Когато страницата се зареди, автоматично дърпаме данните за таблото

this.fetchCards();

this.fetchLogs();

}

});

// Закачаме Vue приложението към елемент с id="app" в HTML-а

app.mount('#app');

### Стъпка 2: Интегриране в dashboard.html

Сега трябва да редактираме твоя dashboard.html, за да "закачим" Vue.js към него.

- Задължително добави {% load static %} най-отгоре във файла.

- Обвий цялото съдържание на <body> (или поне основния контейнер main-wrapper) в един <div id="app">.

- Добави линкове към Vue и Axios, както и към твоя app.js преди затварящия </body> таг.

Ето скелет как трябва да изглежда структурата на твоя dashboard.html:

html

{% load static %}

<!DOCTYPE html>

<html lang="bg">

<head>

<!-- Твоите мета тагове и CSS линкове -->

<title>Duralux - RFID Dashboard</title>

</head>

<body>

<!-- ТУК ЗАПОЧВА VUE.JS ПРИЛОЖЕНИЕТО -->

<div id="app">

<!-- НАВИГАЦИЯ / СИДЕБАР -->

<nav class="sidebar">

<ul>

<!-- Използваме @click за да викаме метода switchTab() -->

<li><a href="#" @click.prevent="switchTab('dashboard')">Табло (Последни събития)</a></li>

<li><a href="#" @click.prevent="switchTab('cards')">Управление на карти</a></li>

<li><a href="#" @click.prevent="switchTab('logs')">Дневник на достъпа</a></li>

</ul>

</nav>

<!-- ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ -->

<main class="content">

<!-- СЕКЦИЯ 1: ТАБЛО (Показва се само ако currentTab е 'dashboard') -->

<div v-if="currentTab === 'dashboard'">

<h2>Табло - Общ преглед</h2>

<div class="stats-cards">

<div class="card">Общо карти: [[ totalCards ]]</div>

<div class="card">Опити днес: [[ todayScans ]]</div>

</div>

<!-- Тук можеш да сложиш таблица само с последните 5 лога -->

</div>

<!-- СЕКЦИЯ 2: УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИ -->

<div v-if="currentTab === 'cards'">

<h2>Управление на карти</h2>

<button class="btn btn-primary">Добави нова карта</button>

<table>

<thead>

<tr>

<th>UID</th>

<th>Притежател</th>

<th>Статус</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr v-for="card in cards" :key="card.id">

<td>[[ card.uid ]]</td>

<td>[[ card.owner_name || 'Неразпределена' ]]</td>

<td>[[ card.is_active ? 'Активна' : 'Блокирана' ]]</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

<!-- СЕКЦИЯ 3: ДНЕВНИК НА ДОСТЪПА -->

<div v-if="currentTab === 'logs'">

<h2>Дневник на събитията</h2>

<table>

<thead>

<tr>

<th>Време</th>

<th>Карта / UID</th>

<th>Събитие</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr v-for="log in logs" :key="log.id">

<td>[[ new Date(log.timestamp).toLocaleString() ]]</td>

<td>[[ log.card_info ? log.card_info.uid : log.unknown_uid ]]</td>

<td>[[ log.event_type ]]</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

</main>

</div>

<!-- КРАЙ НА VUE.JS ПРИЛОЖЕНИЕТО -->

<!-- Зареждане на библиотеките (Vue 3 и Axios) -->

<script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/axios/dist/axios.min.js"></script>

<!-- Зареждане на твоя JS файл -->

<script src="{% static 'js/app.js' %}"></script>

</body>

</html>

### Важна бележка за Django и Vue конфликти:

В кода по-горе съм използвал [[ ]] (вместо стандартните {{ }} на Vue). Причината е, че Django шаблоните използват {{ }} за своите променливи и двете системи ще се "сбият".

За да накараш Vue да разпознава [[ ]], добави този ред конфигурация в твоя app.js вътре в createApp({}):

javascript

const app = createApp({

delimiters: ['[[', ']]'], // Указва на Vue да ползва тези скоби, за да не пречи на Django

data() { ... },

// ...

Направи тези промени и провери дали кликането по менюто успешно превключва секциите! Ако работи, ще ги дооформим визуално и ще добавим функционалности за блокиране/активиране на картите директно от интерфейса.

dashboard.html.txt

File

app.js

File

urls.py

File

views.py

File

Всичко работи, нека да продължим. Прикачих (.txt файла) пълния код на HTML шаблона, който ползвам, скрипта за vue и views.py от проекта

Gemini 3.1 Pro

Разгледах прикачените файлове и структурата, която си изградила, изглежда отлично! Разделянето на логиката с currentTab в Vue и използването на delimiters: ['[[', ']]'], за да няма конфликт с темплейтите на Django, е много правилен подход. Също така виждам, че API маршрутите и изгледите са точно на мястото си.

Тъй като в момента app.js има базовите функции за изтегляне на данните (fetchCards и fetchLogs), следващата логична стъпка е да добавим интерактивността за управление на картите. Нали искаме администраторът да може да добавя нови карти, да им задава имена и да ги блокира/отключва при нужда?

Ето какво предлагам да добавим като функционалност в твоя app.js:

### 1. Добавяне на нови методи в app.js

Ще ни трябват функции, които да правят POST и PATCH (или PUT) заявки към нашето API чрез Axios.

Можеш да добавиш следните методи в секцията methods на твоя Vue инстанс:

javascript

// ... (досегашните ти методи fetchCards и fetchLogs)

// Метод за добавяне на нова карта

async addCard() {

try {

// Предполагаме, че имаш обект newCard в data() { return { newCard: { uid: '', owner_name: '' } } }

const response = await axios.post('/api/cards/', this.newCard);

this.cards.push(response.data); // Добавяме новата карта директно в списъка

this.newCard = { uid: '', owner_name: '' }; // Изчистваме формата

alert('Картата е добавена успешно!');

} catch (error) {

console.error("Грешка при добавяне на карта:", error);

alert('Възникна грешка при добавянето.');

}

},

// Метод за промяна на статуса (активна/блокирана)

async toggleCardStatus(card) {

try {

const updatedStatus = !card.is_active;

const response = await axios.patch(`/api/cards/${card.id}/`, {

is_active: updatedStatus

});

card.is_active = response.data.is_active; // Обновяваме статуса локално

} catch (error) {

console.error("Грешка при промяна на статуса:", error);

alert('Неуспешна промяна на статуса.');

}

},

// (Опционално) Метод за изтриване на карта

async deleteCard(cardId) {

if(confirm('Сигурни ли сте, че искате да изтриете тази карта?')) {

try {

await axios.delete(`/api/cards/${cardId}/`);

this.cards = this.cards.filter(c => c.id !== cardId); // Премахваме от списъка

} catch (error) {

console.error("Грешка при изтриване:", error);

}

}

}

### 2. Свързване с HTML шаблона (dashboard.html)

В секцията, където показваш картите (v-if="currentTab === 'cards'"), ще трябва да добавим:

- Малка форма с v-model="newCard.uid" и v-model="newCard.owner_name", която да извиква @submit.prevent="addCard".

- Бутони в таблицата до всяка карта, които да извикват @click="toggleCardStatus(card)".

Ако си съгласна с тази стъпка, мога да ти покажа точно как да оформиш HTML частта за таблицата с картите, за да пасне на твоя дизайн и да работи безпроблемно с тези нови Vue методи! Искаш ли да преминем към формата за добавяне и таблицата?

добре - да продължим

Gemini 3.1 Pro

Прегледан 1 файл

Разгледах внимателно структурата на dashboard.html, който си подготвила. Избраният шаблон (Duralux) е много красив и има отлична структура!

За да го превърнем в Single Page Application (SPA) с Vue.js, ще обгърнем основната му част в един <div id="app"> и ще сложим v-if директиви на трите основни секции: Последни събития, Управление на карти и Дневник на достъпа. Също така ще добавим нужните скриптове най-отдолу.

Ето как трябва да изглеждат двата файла:

### 1. Файлът static/js/app.js

Това е изцяло изнесената логика на Vue.js. Създай папката js вътре в static/ и постави този файл там.

javascript

const { createApp } = Vue;

const app = createApp({

// Сменяме скобите на Vue, за да не пречат на Django шаблоните

delimiters: ['[[', ']]'],

data() {

return {

// По подразбиране отваряме Таблото

currentTab: 'dashboard',

// Данни

cards: [],

logs: [],

// Статистики

totalCards: 0,

todayScans: 0,

deniedAccess: 0,

latestLogs: []

}

},

methods: {

switchTab(tabName) {

this.currentTab = tabName;

this.fetchData(); // Опресняваме данните при всяка смяна

},

async fetchData() {

this.fetchCards();

this.fetchLogs();

},

async fetchCards() {

try {

const response = await axios.get('/api/cards/');

this.cards = response.data;

this.totalCards = this.cards.length;

} catch (error) {

console.error("Грешка при зареждане на картите:", error);

}

},

async fetchLogs() {

try {

const response = await axios.get('/api/logs/');

this.logs = response.data;

// Взимаме само последните 5 събития за таблото

this.latestLogs = this.logs.slice(0, 5);

// Изчисляваме статистики за "днес"

const today = new Date().toISOString().split('T')[0]; // Взимаме YYYY-MM-DD

this.todayScans = this.logs.filter(log => log.timestamp.startsWith(today)).length;

this.deniedAccess = this.logs.filter(log => log.event_type.includes('DENIED')).length;

} catch (error) {

console.error("Грешка при зареждане на логовете:", error);

}

},

// Помощна функция за форматиране на датата

formatDate(dateString) {

const date = new Date(dateString);

return date.toLocaleString('bg-BG');

}

},

mounted() {

// При първоначално зареждане дърпаме всичко

this.fetchData();

// Опресняваме данните автоматично на всеки 5 секунди

setInterval(() => {

this.fetchData();

}, 5000);

}

});

app.mount('#app');

### 2. Обновен dashboard.html

Замести кода в твоя dashboard.html с този по-долу. Интегрирал съм Vue логиката (менютата switchTab, статистиките и v-if превключвателите) в красивата структура на Duralux шаблона.

html

{% extends 'main/base.html' %}

{% load static %}

{% block content %}

<!-- СТАРТ НА VUE ПРИЛОЖЕНИЕТО -->

<div id="app">

<!-- Navigation Manu -->

<nav class="nxl-navigation">

<div class="navbar-wrapper">

<div class="m-header">

<a href="#" class="b-brand">

<img src="{% static 'assets/images/logo-full.png' %}" alt="" class="logo logo-lg"/>

<img src="{% static 'assets/images/logo-abbr.png' %}" alt="" class="logo logo-sm"/>

</a>

</div>

<div class="navbar-content">

<ul class="nxl-navbar">

<li class="nxl-item nxl-hasmenu">

<a href="javascript:void(0);" class="nxl-link">

<span class="nxl-micon"><i class="feather-cast"></i></span>

<span class="nxl-mtext">Меню</span><span class="nxl-arrow"><i class="feather-chevron-right"></i></span>

</a>

<ul class="nxl-submenu">

<!-- VUE: Смяна на табовете през менюто -->

<li class="nxl-item" :class="{'active': currentTab === 'dashboard'}"><a class="nxl-link" href="#" @click.prevent="switchTab('dashboard')">Табло</a></li>

<li class="nxl-item" :class="{'active': currentTab === 'cards'}"><a class="nxl-link" href="#" @click.prevent="switchTab('cards')">Карти</a></li>

<li class="nxl-item" :class="{'active': currentTab === 'logs'}"><a class="nxl-link" href="#" @click.prevent="switchTab('logs')">Логове</a></li>

</ul>

</li>

</ul>

</div>

</div>

</nav>

<!-- Header -->

<header class="nxl-header">

<div class="header-wrapper">

<!--Header Left -->

<div class="header-left d-flex align-items-center gap-4">

<a href="javascript:void(0);" class="nxl-head-mobile-toggler" id="mobile-collapse">

<div class="hamburger hamburger--arrowturn">

<div class="hamburger-box">

<div class="hamburger-inner"></div>

</div>

</div>

</a>

</div>

<!-- Header Right -->

<div class="header-right ms-auto">

<div class="d-flex align-items-center">

<div class="nxl-h-item d-none d-sm-flex">

<div class="full-screen-switcher">

<a href="javascript:void(0);" class="nxl-head-link me-0" onclick="$('body').fullScreenHelper('toggle');">

<i class="feather-maximize maximize"></i>

<i class="feather-minimize minimize"></i>

</a>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</header>

<!--Main Content -->

<main class="nxl-container">

<div class="nxl-content">

<!-- [ page-header ] start -->

<div class="page-header">

<div class="page-header-left d-flex align-items-center">

<div class="page-header-title">

<h5 class="m-b-10">RFID Система за Достъп</h5>

</div>

</div>

</div>

<!-- ============================================== -->

<!-- СЕКЦИЯ: ТАБЛО (Последни събития) -->

<!-- ============================================== -->

<div class="main-content" v-if="currentTab === 'dashboard'">

<div class="row">

<!-- Общо регистрирани карти -->

<div class="col-xxl-4 col-md-4 col-sm-12">

<div class="card stretch stretch-full">

<div class="card-body">

<div class="d-flex align-items-start justify-content-between mb-4">

<div class="d-flex gap-4 align-items-center">

<div class="avatar-text avatar-lg bg-gray-200">

<i class="feather-credit-card text-primary"></i>

</div>

<div>

<div class="fs-4 fw-bold text-dark"><span class="counter">[[ totalCards ]]</span></div>

<h3 class="fs-13 fw-semibold text-truncate-1-line">Общо карти</h3>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Опити за достъп днес -->

<div class="col-xxl-4 col-md-4 col-sm-12">

<div class="card stretch stretch-full">

<div class="card-body">

<div class="d-flex align-items-start justify-content-between mb-4">

<div class="d-flex gap-4 align-items-center">

<div class="avatar-text avatar-lg bg-gray-200">

<i class="feather-activity text-success"></i>

</div>

<div>

<div class="fs-4 fw-bold text-dark"><span class="counter">[[ todayScans ]]</span></div>

<h3 class="fs-13 fw-semibold text-truncate-1-line">Сканирания днес</h3>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Отказани достъпи -->

<div class="col-xxl-4 col-md-4 col-sm-12">

<div class="card stretch stretch-full">

<div class="card-body">

<div class="d-flex align-items-start justify-content-between mb-4">

<div class="d-flex gap-4 align-items-center">

<div class="avatar-text avatar-lg bg-gray-200">

<i class="feather-alert-triangle text-danger"></i>

</div>

<div>

<div class="fs-4 fw-bold text-dark"><span class="counter">[[ deniedAccess ]]</span></div>

<h3 class="fs-13 fw-semibold text-truncate-1-line">Отказан достъп (общо)</h3>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- [Последни чекирания] -->

<div class="col-12">

<div class="card stretch stretch-full">

<div class="card-header">

<h5 class="card-title">Последни сканирания (На живо)</h5>

</div>

<div class="card-body custom-card-action p-0">

<div class="table-responsive">

<table class="table table-hover mb-0">

<thead>

<tr class="border-b">

<th>Време</th>

<th>Карта / Притежател</th>

<th>Резултат</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr v-if="latestLogs.length === 0"><td colspan="3" class="text-center">Няма данни</td></tr>

<tr v-for="log in latestLogs" :key="log.id">

<td>[[ formatDate(log.timestamp) ]]</td>

<td>

<strong>[[ log.card_info ? log.card_info.uid : log.unknown_uid ]]</strong>

<span class="fs-12 d-block fw-normal text-muted" v-if="log.card_info">

[[ log.card_info.owner_name || 'Неразпределена' ]]

</span>

</td>

<td>

<span v-if="log.event_type === 'GRANTED'" class="badge bg-soft-success text-success">Разрешен</span>

<span v-else-if="log.event_type === 'DENIED_INACTIVE'" class="badge bg-soft-warning text-warning">Блокирана</span>

<span v-else class="badge bg-soft-danger text-danger">Непозната</span>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- ============================================== -->

<!-- СЕКЦИЯ: УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИ -->

<!-- ============================================== -->

<div class="main-content" v-if="currentTab === 'cards'">

<div class="row">

<div class="col-lg-12">

<div class="card stretch stretch-full">

<div class="card-header">

<h5 class="card-title">Регистрирани карти</h5>

<button class="btn btn-primary btn-sm"><i class="feather-plus"></i> Нова Карта</button>

</div>

<div class="card-body p-0">

<div class="table-responsive">

<table class="table table-hover">

<thead>

<tr>

<th>UID на картата</th>

<th>Притежател</th>

<th>Дата на рег.</th>

<th>Статус</th>

<th class="text-end">Действия</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr v-if="cards.length === 0"><td colspan="5" class="text-center">Няма регистрирани карти</td></tr>

<tr v-for="card in cards" :key="card.id">

<td class="fw-bold">[[ card.uid ]]</td>

<td>[[ card.owner_name || '---' ]]</td>

<td>[[ formatDate(card.created_at) ]]</td>

<td>

<span v-if="card.is_active" class="badge bg-success text-white">Активна</span>

<span v-else class="badge bg-danger text-white">Блокирана</span>

</td>

<td class="text-end">

<button class="btn btn-sm btn-light me-1" title="Редактирай"><i class="feather-edit"></i></button>

<button class="btn btn-sm btn-light" title="Блокирай/Отблокирай"><i class="feather-power"></i></button>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- ============================================== -->

<!-- СЕКЦИЯ: ДНЕВНИК НА ДОСТЪПА -->

<!-- ============================================== -->

<div class="main-content" v-if="currentTab === 'logs'">

<div class="row">

<div class="col-lg-12">

<div class="card stretch stretch-full">

<div class="card-header">

<h5 class="card-title">Пълен архив на събитията</h5>

</div>

<div class="card-body p-0">

<div class="table-responsive">

<table class="table table-hover">

<thead>

<tr>

<th>Време</th>

<th>UID на карта</th>

<th>Притежател</th>

<th>Събитие</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr v-if="logs.length === 0"><td colspan="4" class="text-center">Архивът е празен</td></tr>

<tr v-for="log in logs" :key="log.id">

<td>[[ formatDate(log.timestamp) ]]</td>

<td class="fw-bold">[[ log.card_info ? log.card_info.uid : log.unknown_uid ]]</td>

<td>[[ log.card_info ? (log.card_info.owner_name || 'Неразпределена') : 'Непознат' ]]</td>

<td>

<span v-if="log.event_type === 'GRANTED'" class="badge bg-soft-success text-success">Достъп разрешен</span>

<span v-else-if="log.event_type === 'DENIED_INACTIVE'" class="badge bg-soft-warning text-warning">Отказан: Блокирана</span>

<span v-else class="badge bg-soft-danger text-danger">Отказан: Непозната</span>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Footer -->

<footer class="footer">

<p class="fs-11 text-muted fw-medium text-uppercase mb-0 copyright">

<span>Copyright © Банско 2026</span>

</p>

<p><span>Дипломен проект</span> • Фатима Кемал Ходжа</p>

</footer>

</main>

</div>

<!-- КРАЙ НА VUE ПРИЛОЖЕНИЕТО -->

<!-- VUE & AXIOS Libraries -->

<script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/axios/dist/axios.min.js"></script>

<!-- Твоят Vue.js файл -->

<script src="{% static 'js/app.js' %}"></script>

<!-- Vendors JS! (Оригиналните скриптове на шаблона) -->

<script src="{% static 'assets/vendors/js/vendors.min.js' %}"></script>

<script src="{% static 'assets/vendors/js/daterangepicker.min.js' %}"></script>

<script src="{% static 'assets/vendors/js/apexcharts.min.js' %}"></script>

<script src="{% static 'assets/vendors/js/circle-progress.min.js' %}"></script>

<script src="{% static 'assets/js/common-init.min.js' %}"></script>

<script src="{% static 'assets/js/dashboard-init.min.js' %}"></script>

{% endblock %}

### Какво направихме?

- Включихме Vue.js и Axios чрез техните CDN линкове (точно преди затварянето на body/блока).

- Написахме app.js, който не само зарежда данните, но и има setInterval, който опреснява автоматично Таблото на всеки 5 секунди! Така, ако допреш карта на четеца, събитието ще изскочи почти веднага на екрана без да натискаш F5.

- Изчистих шаблона ти от дългите "демо" таблици, като ги замених с динамичните v-for цикли на Vue, които изобразяват твоите реални данни от базата, като запазихме красивите CSS класове на шаблона.

Ако го стартираш и имаш записи в базата (или минеш карта през четеца), вече трябва да виждаш напълно работещ и красив дашборд!

app.js

File

прикачих vue скрипта. искам бутона: <button class="btn btn-primary btn-sm"><i class="feather-plus"></i> Нова Карта</button> да въведе нова карта в системата

Gemini 3.1 Pro

Прегледани 2 файла

За да направим този бутон работещ, ще използваме много лесен и елегантен подход – ще добавим малка форма, която се показва/скрива при кликане на бутона "Нова Карта", вместо да отваряме сложни модални прозорци, които може да се счупят от CSS-а на шаблона.

Ето какво трябва да промениш в двата файла:

### 1. Промени в app.js

Трябва да добавим обекта newCard и една променлива showAddCardForm, която да контролира дали формата е видима.

Отвори app.js и в секцията data() добави тези две променливи:

javascript

data() {

return {

currentTab: 'dashboard',

cards: [],

logs: [],

totalCards: 0,

todayScans: 0,

deniedAccess: 0,

latestLogs: [],

// НОВИ ПРОМЕНЛИВИ ЗА ДОБАВЯНЕТО:

showAddCardForm: false, // Контролира видимостта на формата

newCard: { uid: '', owner_name: '' } // Данните за новата карта

}

},

След това в същия файл намери метода addCard() и леко го обнови, за да скрива формата при успех:

javascript

// Метод за добавяне на нова карта

async addCard() {

try {

const response = await axios.post('/api/cards/', this.newCard);

this.cards.push(response.data); // Добавяме новата карта локално

this.newCard = { uid: '', owner_name: '' }; // Изчистваме полетата

this.showAddCardForm = false; // Скриваме формата

alert('Картата е добавена успешно!');

} catch (error) {

console.error("Грешка при добавяне на карта:", error);

alert('Възникна грешка! Възможно е този UID вече да съществува в базата.');

}

},

### 2. Промени в dashboard.html

Намери частта с СЕКЦИЯ 2: УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИ и обнови хедъра на картата и бутона, като добавиш и самата форма под него. Използвам стандартни Bootstrap класове (като row, col, form-control), които твоят шаблон вече поддържа.

Замени тази част от HTML-а:

html

<div class="card-header d-flex justify-content-between align-items-center">

<h3 class="card-title">Управление на карти</h3>

<button class="btn btn-primary">Добави нова карта</button>

</div>

СЪС СЛЕДНОТО:

html

<div class="card-header d-flex justify-content-between align-items-center">

<h3 class="card-title">Управление на карти</h3>

<!-- Бутонът превключва видимостта на формата -->

<button class="btn btn-primary btn-sm" @click="showAddCardForm = !showAddCardForm">

<i class="feather-plus"></i> [[ showAddCardForm ? 'Отказ' : 'Нова Карта' ]]

</button>

</div>

<!-- ФОРМА ЗА ДОБАВЯНЕ (Показва се само ако showAddCardForm е true) -->

<div class="card-body border-bottom bg-light" v-if="showAddCardForm">

<form @submit.prevent="addCard" class="row g-3 align-items-end">

<div class="col-md-5">

<label class="form-label fw-bold">UID на картата <span class="text-danger">*</span></label>

<input type="text" class="form-control" v-model="newCard.uid" required placeholder="напр. de 05 c2 1b">

</div>

<div class="col-md-5">

<label class="form-label fw-bold">Име на притежател</label>

<input type="text" class="form-control" v-model="newCard.owner_name" placeholder="Име и Фамилия">

</div>

<div class="col-md-2">

<button type="submit" class="btn btn-success w-100">

<i class="feather-save"></i> Запази

</button>

</div>

</form>

</div>

<!-- КРАЙ НА ФОРМАТА -->

### Какво се случва тук?

- Когато кликнеш на бутона "Нова Карта", променливата showAddCardForm става от false на true.

- Формата се появява благодарение на v-if="showAddCardForm".

- Самият текст на бутона динамично се сменя на "Отказ", ако формата е отворена, за да можеш да я затвориш.

- Полетата <input> са вързани с v-model към твоя обект newCard.

- Когато натиснеш "Запази", формата се събмитва (без да презарежда страницата благодарение на .prevent), изпраща данните към Django и автоматично добавя новия запис в таблицата отдолу!

Тествай го и виж дали успяваш успешно да въведеш нов запис!